دانشگاه صنعتی سهند تبریز

جزوه ی رباتیک

به نام خدا

رباتیک علمی است که به طراحی وساخت وسیله ای مکانیکی با نام ربات٬که اساس آن رامدارهای الکتریکی والکترونیکی تشکیل می دهند ٬می پردازد.

بنابر این تعریف٬ربات دو بخش اساسی سخت افزار و نرم افزار را دارا می باشد که بسته به نوع فعالیتی که از ربات انتظار می رود٬می تواند بسیار متنوع و گاهاً پیچیده باشد.علم رباتیک با توجه به این دو بخش اصلی٬با علم مهندسی برق٬مکانیک وکامپیوتر در ارتباط است.

از ربات های ساده وبعضا ً کوچک آزمایشگاهی گرفته تا ربات های غول پیکر صنعتی٬ ربات های هوشمند نظامی٬حتی ربات های پرستار٬خدمتکار و... بسیاری دیگر در همه ابعاد زندگی ما گسترده   شده اند.همین ویژگی و نیاز امروز بشر ما به یادگیری این علم وامیدارد.

در این جزوه ی آموزشی ما در ابتدا به ذکر مباحثی اساسی در ارتباط با ربات واجزای آن پرداخته

سپس در ذیل هر مبحث وارد جزییاتی از آن موضوع که به آموزش ساخت ربات مربوط باشد٬          می پردازیم.

برای ساختن ربات ابتدا لازم است به مباحثی اساسی از جمله:

1-منابع تغذیه

2-سنسورها

3-پردازشگرها؛ مثل میکرو کنترلرها ‚میکروپروسسورها

4-محرک های الکتریکی

5-نحوه ی ارتباط دادن 4 قسمت بالا به هم

منابع تغذیه

منابع به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شوند. ساده ترین نوع منبع, باطری است. در مواقعی که نمی توانیم سیمی به سیستم دهیم باید از باطری استفاده کنیم.مقدارمنبع تغذیه بستگی به قسمت های 2‚3‚4  ذکر شده در بالا دارد.

باید توجه کرد که برای ربات موتور استفاده می شود وموتور بیشترین نیاز را به جریان دارد.

واما منابع خارجی :

regulator    1) 			1)منابع ثابت

2)برق شهر؛نحوه به کارگیری برق شهر:ترانس+پل دیودی+

2)تغذیه ی سویچینگ

پل دیودی

تذکر:پایه ی منفی پل دیودی زمین است.

.

رگولاتور: المانی است 3 پایه جهت تثبیت مقدار ولتاژ؛

مقدار ثابتی از ولتاژ را می دهد به عبارتی ولتاژ را رگوله یا تثبیت می کند.

به عنوان مثال در رگولاتور 5 ولتی ،به ورودی 12 ولت می دهیم 5 ولت می گیریم.

انواع رگولاتور:

1)مثبت (مثل مدل780 ولتاژهای مثبت را رگوله می کند)

2)منفی(مثل مدل 790 ولتاژهای منفی را رگوله می کند)

تذکر:هیچ وقت نباید رگولاتور رابا سیم به طورمستقیم به المان مورد نظر وصل کنیم

مشکلی که در منابع تغذیه پیش می آید این است که با قطع برق تمام اطلاعات و

کارهایی که انجام داده ایم ازبین می رودپس نیاز به خازن داریم تا شارژ شده واطلاعات را ذخیره کند.

به این مثال توجه کنید:

i←جریانی که می خواهیم ازمدارمان بکشیم

dv←        مقداری که مجاز میدانیم در صورت افت ولتاژ مداربازهم کارکند

dvdtc=i

ما در این مثال به دنبال مقدار خازن مورد نیازمان هستیم.در ابتدا مقدار افت ولتاژمان را تعیین می کنیم

را محاسبه می کنیمcوسپس  dv=1vمثلا

3.5 A×10ms=C

درشکل برای کاهش دادن و ازبین بردن نویزاستفاده می شود.  C1خازن

اگرامپدانس خازن به صفرمیل کندمثل سیم عمل کرده ودرفرکانس های بالا به زمین وصل می شود

ونویزرا به زمین می کشد.

ودرولتاژهای ثابت خازن مداربازشده وولتاژواردالمان ها می شود.

است که ممکن است بعداز(پل دیودی+خازن)بوجودآید.Rippleبرای ازبین بردنC2خازن

زمین های مدار

برای مدار دوزمین تعریف می کنیم: زمین دیجیتال و زمین انالوگ

برای دو زمینی شدن مداراز دو روش استفاده می کنیم

1)روش پلی گان 2)استفاده ازفیلتر

روش پلی گان به این صورت است که هنگامی که برروی برد المان هایمان راکار می گذاریم بقیه ی قسمت های برد خالی می ماند و مانند این است که تمام قسمت ها ی خالی، زمین مدار می شود.در نتیجه

باعث کاهش نویز می شود.

عملکرد فیلتربه این صورت است که وقتی موتور را به مدار وصل می کنیم هنگام روشن شدن نویزی را به مدار اعمال می کند هرچندما تدابیری اندیشیده ایم که این نویز را در خروجی نبینیم(خازن هایی که کنار هر IC می گذاریم) اما این نویزممکن است درهمان ابتدای ورود خود باعث ایجاد مشکلاتی شود

پس از همان ابتدا انرا فیلتر می کنیم توسط سلفی که کار گذاشته ایم در این صورت که سلف مانع عبور

نویز مربوط بهac می شود و ولتاژمورد انتظار را تحویل می دهد.

مبحث گرما یا حرارت

راه حل های مقابله با این مشکل:

1)استفاده از فن

2)ورقات آلومینیومی که سطح تماس با محیط اطراف را زیادکند

سنسورها

انواع سنسورها: دما،فشار،تصویری،صوتی،نوری،.........

سنسورها تنها یک انتقال دهنده ویا مبدل هستند که پدیده های فیزیکی را تبدیل به ولتاژ و جریان می کنند.

برای مثال سنسور LM35 دما را اندازه گیری می کند مثلا به ازای c˚1،mv 25 را به خروجی می دهد یعنی گرما توسط سنسور به ولتلژ یا جریان تبدیل می شود.

دو نوع سنسور در حالت کلی داریم ؛جریان و ولتاژ که در واقع باید گفت سنسور جریان همان کارسنسور

ولتاژ را انجام می دهد یعنی برای جلوگیری از نویز ازجریان استفاده می کنند و در انتهای مدار مقاومت

می گذارند و جریانی که روی ان می افتد ایجاد ولتاژ می کند که در حقیقت همان ولتاژ را می خوانیم.

برتری های سنسور جریان به ولتاژ

مواقعی که نویز وجود دارد یامواقعی که مسافت طولانی است از سنسورهای جریان استفاده می کنیم

چون جریان برایش نویز معنا ندارد.

میکرو کنترلر AVRچیست؟

قبل از اینکه با یک سیستم بخواهید کار کنید اول باید بدانید این سیستم ار چه بخش هایی تشکیل شده و از چه امکاناتی برخوردار است بنابراین در این فصل به بحث در مورد خصوصیات یک تراشه avrمی پردازیم.

میکرو کنترلره توان هایAVRاز سری محصولات شرکت ATMELاست.این شرکت درشرکت در زمینه های مختلف ساخت میکرو کنترلر و انواع حافظه های جانبی سریال و موازی GPS__FPGAو بسیاری دیگر فعالیت دارد.معماری ساخت میکرو کنترلر AVRکاهش مجموعه دستور العمل های کامپیوتر است که به اختصارRISCگفته می شود.

تکنولوژی ساخت تراشه ها CMOSاست که خود کاهش مصرف توان شده است. سرعت بالای آنها در پردازش و کاهش حجم کد باعث شده است که دستور العمل در یک کلاک سیکل ماشین انجام شود. این تراشه ها دارای امکانات و حصوصیات باعث شده تاAVR دارای تقسیمات مختلفی شود.

سخت افزار های داخلی AVRبرای آشنایی با میکرو کنترلر AVRباید اول امکانات این تراشه را بشناسد و بعد از آشنایی  آن بدانید که این خصوصیات در کدام نوع ومدل از تراشه ها استفاده می شود.در ادامه به این خصوصیات پرداخته شده است که در مورد قسمت های پر کاربرد آن بحث خواهیم کرد.

  - سرعت پردازش

سرعت پردازش اطلاعات یا فرکانس کار سیستم در واحد MIPSوMHZ(مگا هرتز)که بین 0تا20MHZمتغیر است

1-2تعداد دستور العمل

قابلیت اجرای چندین دستور العمل در یک کلاک سیکل

1-3رجیستر

رجیستر منبع تغذیه ذخیره ای 8بیتی که به صورت زیر تعریف می شود:

نکته:کم ارزش ترین بیت با صفر شروع می شود (2^0=1)

تمامی میکرو کنترلرها دارای32رجیستر8بیتی (R0تاR31)هستند که همگی اکوماتور بوده و با CPUبه طور مستقیم در ارتباطند.

1-4حافظه FLASH

تراشه های AVRدارای حافظه ای برای حافظه ای برای نوشتن برنامه و قابل برنامه ریزی داخلی است .حافظه FLASHدر تراشه AVRدارای قابلیت100000مرتبه نوشتن و پاک کردن می باشد برای دسترسی به این حافظه هم از پروگرامر استفاده میشود.این حافظه قابلیت قفل شدن داشته که در قسمت نرم افزار با آن آشنا میشوید.

1-5حافظه EEPROM

حافظه ای که می توان برای نگه ئاری بانک اطلاعاتی از آن استفاده کرد و قابل برنامه نویسی داخلی است:

این حافظه در تراشه AVRدارای قابلیت100000مرتبه نوشتن و پاک کردن می باشد برای دسترسی به این حافظه هم از پروگرامر استفاده می شود وهم در برنامه می توان اطلاعات را به آن وارد کرد.قابلیت حفاظت در مواقعی که برنامه ای جدید را در FLASHپروگرام می کنید را داراست.

1-6حافظهOM SR

حافظهOM SRیک RAMاستاتیک بوده و بر خلاف رجیستر ها به صورت مستقیم از طریق CPUقابل دسترسی نیستند.بیشتر استفائه SRAMدر پشته (stack)است.

1-7پورت های i/o

برای تبادل اطلاعات با وسایل جانبی تراشه های avrدارای پورت هایی هستند که به صورت دو طرفه (ورودی و خروجی)که قابل انتخاب توسط برنامهنویس بوده و اکثرا 8بیتی بوده (هر پورت  8پین)هر کدام از این پین ها قابلیت های دیگری دارند که در در ادامه  در مورد آن بحث خواهد شد.

1-8 ولتاژ کاری

مقدار ولتاز تغذیه که نسبت نوع تراشه بین 1.5تا505ویا 2.7تا5.5و یا 4پتا5.5 ولت متغیر است

نکته: هر چه ولتاژ کاری کمتر باشد به همان نسبت فرکانس کاری میکرو محدود است

نکته:شماره تراشه هایی که درآخرآنهاحرف Lقرار گرفته  ولتاژ وفرکانس کاری پایین دارند.(ATMEJA8L)

1-9SPI

ارتباطی با پروتکل سریال _پر سرعت_سه سیمه که برای عمییات هایی همچون پروگرام و برنامه کردن حافظه هاده ا FLASH وEEPROMو یا ارتباط با یک میکرو کنترلر دیگر به صورت MASTER_SLOVمورد استفاده قرار می کیرد. پیم های مورد استفاده برای این ازتباط به صورت زیر است:

1-10 UART

ارتباطی سریال و قابل برنامه ریزی که پین های مورد استفائه آن در ذو حالت نرم افزاری و سخت افزاری قابل تغییر است

این HSارتباط بیشتر برای ارتباط با کامپیوتر طراخی شده اما منطق کار این ارتباطTTLبوده در صورتی که ورددی سریال کامپیوتر از استاندارد RS_232استفاده شذه است برای این ارتباط باید از تراش های مبدل سطح ولتاژ استفاده شود

نکته:سطح ولتاژ در منطق TTLبین 0تا5Vبوده و در پروتکلRS_232بین -15تا+15ولت می باشد

نکته: پایه های مورد استفاده ددر این ارتباط به نامTXDوXD Rمی باشد.

1-11WIRE_INTERFACE(12C)

پروتکل ارتباط سریالی ساخته شده   توسط شرکتPS HILIکهدر ان تنها از دو سیم برای ارتلباط میان میکرو و وسایل جانبی استفاده شده اند

پین های مورد استف اده پروتکل درavrبه بام sda است

1-12  1-WIRE

یکی از جدید ترین پروتکل های استف اده شده در میکرو کنترلر های AVRکه توسط شرکت DALLAS طراحی شده است برعکس بقیه پروتکل ها محدودیت کابل استفاده شده آن تا 30متر افزایش یافته است

1-13   JTAG

پروتکل ارتباطی استانداردEEEکهدر ایران کمتر جا افتاده و قابلیت برنامه ریزی حافظه ها  و فیوز بیت ها را دارد یکی از مشخصات قابل تئجه این ارتباط این است که در زمان حالت کار میکرو کنترلر ها هم می توان از ان استفاده کرده و حافظه ها و فیوز بیت ها را تغییر داد

1-14تایمر –کانتر

زمان سنجی و شمارش با سرعت های قابل تنظیم و مد های مختلف از جمله COMPAREوCAPTUREوPWMکه به دو نوع8بیتی,16بیتی در تراشه قرار گرفته است .

1-15   PWM

مخفف مدولاسیون پهنای پالس  (PULSE WIDTH MODULATOR)که در این نوع مدولاسیون میزان دامنه سیگنال ثابت بوده و پهنایپالس ها تغییر میکند  PWMیکی از حالت های  کاری تایمر –کانتر بوده و پر کاربرد ترین موارد استفاده ان در کنترل سرعت موتورهای DCمی باشد.

1-16مبدل آنالوگ به دیجیتال 10بیتی (ADC)

تراشه های AVR  دارای مبدل داخلی با وضوح 10بیت است و به صورت مالتی پلکسر شده تا 8و در نمونه های جدید تا16ورودی (مانند پورتA)بوده و با سرعت تبدیل بالای بین 60 تا1023 تبدیل کند.

1-17مقایسه کننده آنالوگ داخلی

دو پین از تراشه های AVRبه نام های AINOوAINIاز نظر میزان ولتاژ (نسبت به زمین)روی انها مقایسه شده و درصورت برابر بودن پایه ای به نام ACO(خروجی مقایسه کننده)صفر می شود.

نکته:ولتاژ های ورودی این دو پایه تا مقدار VCC مجاز خواهد بود.

1-18  REAL-TIME CLOCK(RTC)

در صورتی که به یک ساعت دقیق و اتوماتیک در یک پروژه نیاز باشد ازRTCاستفاده می شود RTCیکیک از تایمر کانتر دو بوده که تنها بعضی از میکرو ها نظیر ATMEG32,ATMEG103,AT90S8535,ATMEGEA128قابل اجراست RTCنیاز به اتصال جداگانه کریستال به میکرو دارد(کریستال 32,768HZ) است

1-19  WATCHDOG

در معنای لغت سگ نگهبان نام گرفته و در حقیقت تایمری با اسیلاتور مجزا بوده و با برنامه ریزی آن و مقئار دهی به آن پس گذشت زمان دلخواه میکرو را ریست میکند.

1-20حالت های SLEEP

انواع حالت های SLEEPکه هر نوع میکرو ت

عدادی از آن را دارا بوده و مشخص کننده حالت های کار یک میکرو در زمان های بیکاری و یا خاموشی و یا گوش به زنگ(STAND BY )است.

1-21وقفه های خارجی و داخلی

فرض کنید میکرو درحال انجام عملیاتی مانند نوشتن مقدار عددی در حافظه است در این زمان یکی از پایه ها مانند پایه کانتر یک میشود و ما می خواهیم که هم عمل نوشتن در حافظه انجام شود و هم عمل کانتر و شمارش ورودی :اما هیچ پردازشگری نمی  تواند در یک رمان بیش از یک دستور را ایجاد کند. برای این منظور از وقفه استقاده شده و عمل شمارش پایه کانتر انجام شده و بعد از آن CPUبه ادامه عدد در حافظه می پردازد.

میکرو کنترلر های AVRدارای انواع مختلف وقفه های داخلی و خارجی می باشد.وقفه های خارجی که به نام INT0وiNT1و در بعضی میکرو ها تا INT7وجود دارد.اما تقریبا تمام امکانات داخلی میکرو دارای وقفه بوده ماننذ تایمر –کانترها و پروتکل های ارتباطی و مقایسه کننده ها و مبدل آنالوگ به دیجیتال

و....

نکته:وقفه های داخلی به صورت ی رجیستر بوده که با یک فعال می شوند0

1-22  PACKAGE

نوع طراحی فیزیکی تراشه که نسبت به نیازکاربرد در انواع مختلف طراحی شده است را در زیر مشاهده می کنید:

1-23فیوز بیت ها

هر سیستمی برای شروع به کار نیاز به تنظیمات اولیه دارد برای مثال یک مادربرد کامپیوتر برای تنظیم شدن خود با سرعت CPUکلید هایی را روی خود دارد که میتوان سرعت BUSمادربرد را باCPUیکی کرد و بسیاری از موارد دیگر

در تراشه های AVRبرای تنظیم های اولیه بخشی به نام فیوز بیت در برنامه BASCOMوجو دارد که عبارت اند از:

1-24   FIRST-SUT

امروزه این فیوز بیت و فیوز بیت تنظیم کلاک (CKSEL)با همدیگر ادغام شده و به صورت جدول زیر در آمده است:

1-25   RSTDISBL

به میکرو ATTYNIIدر شکل زیر تئجه کنید همان طور که میبینید پایه شماره 1همPORTB.5بوده و هم پایه RESET میکرو در حالت پیش فرض این فیوز بیت پایه RESET می باشد.

نکته:مواظب باشید در صورتی که این پایه را به I/Oتبدیل کردید دیگر نمیتوانید این میکرو را با پروگرامر با ارتباط SPIبرنامه ریزی کنید (STK 200/300) و باید برای پروگرام کردن و یا باز گرداندن به حالت اولیه  از یک پروگرامر نوع موازی استفاده کنید .

1-23-1   SPIEN

ارتباط به صورت پروتکل سریال SPIرا فراهم میسازد و به صورت پیش فرض فعال است .

1-23-2   BODLEVEL

این فیوز بیت زمانی که یکی از دو حالت فعال خود باشد اگر ولتاژ VCCاز مقدار انتخاب شده کمتر شود (مطابق شکل زیر ) میکرو راRESET می کند. شه حالت 4V-2.7-DISABLEرا دارا می باشد.

3 -23-1 EESAVE

نیز پاک می شود.EEPROMدر حالت پیش فرض غیر فعال بوده و با پروگرام کردن میکرو،حافظه

نکته:اگر از بانک اطلاعاتی می خواهید استفاده کنید،فیوز بیت را فعال کرده تا اطلاعات شما در         حفظ شود.

JTAGEN 1-23-4

برای این ارتباط که با استاندارد IEEE بنا شده است در حالت پیش فرض فعال است.در بیشتر میکروها از پورت C برای این ارتباط استفاده شده است.

نمی توانید استفاده کنید.اگر به این ارتباط نیاز ندارید C نکته:اگر این ارتباط فعال باشد،دیگر از پورت حتما فیوزبیت آن را غیر فعال کنید.

BOOTRST 1-23-5

زمانی که میکرو RESET می شود CPU به آدرسی پرش می کند که در فیوزبیت  BOOTRST   تعییین شده است.مقدار این فیوزبیت به صورت پیش فرض 0000$ است.

نکته:این فیوزبیت را تغییر ندهید؛چون شما برنامه خود را از آدرس 0000$ شروع به نوشتن می کنید و با تغییر فیوزبیت،اجرای برنامه خود را ناقص خواهید کرد.

WDTON 1-23-6

در حالت پیش فرض غیر فعال بوده و برنامه نویس می تواند با برنامه نویسی مقدار زمان دلخواه را انتخاب کند.

نکته:بعد از برنامه نویسی برای فعال شدن،حتما باید این فیوز بیت را فعال کنید.

M103  1-23-7

میکروهایی مانند  ATMEGA128  و ATMEGA103  شباهت های زیادی با یکدیگر دارند،اما به طور کامل با هم تطبیق ندارند.با این فیوز بیت میتوان میکروها را به طور کامل به یکدیگر تبدیل کرد.

CKSEL 1-23-8

مهمترین فیوزبیت یک تراشه  AVR که تعیین کننده نوع اسیلاتور و مقدار فرکانس کار میکروکنترلر است.

حالت های مختلفی برای تعیین اسیلاتور و فرکانس میکروکنترلر وجود دارد که عبارتند از:

1-استفاده از کریستال خارجی فرکانس بالا

2-استفاده از کریستالی خارجی فرکانس پایین

3 -استفاده از مدار RC  خارجی

4-استفاده از مولد کلاک خارجی

5-استفاده از مدارRC کالیبره شده داخلی

| CKSEL3..0 | Device Clocking Option |
| --- | --- |
| 1111-1010 | External Crystal/Ceramic Resonator |
| 1001 | External Low-frequency Crystal |
| 1000-0101 | External RC Oscillator |
| 0100-0001 | Calibrated Internal RC Oscillator |
| 0000 | External Clock |

1-استفاده از کریستال خارجی فرکانس بالا

در تمامی میکروکنترلرهای AVR دو پایه مجزا به نام های XTAL1  و XTAL2 وجود دارد که برای اتصال یکی از انواع اسیلاتور استفاده می شوند.در شکل روبرو از اسیلاتور کریستالی استفاده شده و طرز اتصال به پایه ها نشان داده شده است.مقدار خازن های متصل شده 33PF می باشد.

مقدار کریستال در صورتی تعیین کننده مقدار فرکانس کار میکرو کنترلر خواهد بود،که از حداکثر مقدار فرکانس نامی خود تراشهAVR که در کاتالوگ آن آمده بیشتر نباشد.این مقادیر از 1MHZ تا حداکثر      16MHZ خواهد بود.

نکته:تنها زمان استفاده از مقادیر 12MHZ و 16MHZ از کریستال خارجی استفاده کنید،چون اسیلاتور  RC کالیبره شده داخلی با صرفه تر و کارآمدتر می باشد.

2-استفاده از کریستالی خارجی فرکانس پایین

از این فیوز بیت زیاد استفاده نمی شود و تنها برای زمانی است که مقدار کریستال خارجی و یا مقدار حداکثر مدار RC کالیبره شده داخلی پایین باشد.طریقه اتصال آن هم مانند شکل قبل است.

خارجیRC3-استفاده از مدار

طبق شکل روبرو با استفاده از مدارRC و اتصال آن تنها به پایه  XTAL1  (XTAL2  بدون اتصال) می توان یک اسیلاتور برای میکرو راه اندازی کرد.مقدار خازن باید حداقل  22PF باشد.

فرکانس قابل دسترسی از رابطه  F=1/(3RC) بدست می آید.

4-استفاده از مولد کلاک خارجی

از یک مولد کلاک هم می توان به جای اسیلاتور برای میکرو استفاده کرد که به صورت شکل زیر به پایه XTAL1 متصل می شود.

کالیبره شده داخلیRC5-استفاده از مدار

اسیلاتوری در داخل تراشهAVR طراحی و کالیبره شده است که به نسبت نوع میکروکنترلر مقادیر نامی 1 و 2 و 4 و8MHZ را دارا می باشد.

نکته:در حالت پیش فرض فیوزبیتCKSEL مقدار و نوع اسیلاتور،داخلی کالیبره شده1MHZمی باشد.

نکته:در صورتی که فیوزبیت را به کریستال یا مدارRC و یا کلاک خارجی تغییر دادید،باید همان شرایط را در زمان پروگرام کردن برای میکرو فراهم کنید؛یعنی اگر از کریستال 16MHZ استفاده کرده اید باید در زمان پروگرام کردن،این کرسیتال به میکرو متصل باشد.

AT90Sسری میکروکنترلرهای

این سری از میکرو کنترلرها که امکانات و خصوصیاتی مابین ATtiny  و ATmega را دارا بودند،از سال 2008 منسوخ شده و شرکت ATMEL دیگر این سری از میکرو کنترلرها را تولید نمی کند.

AVR11-2 آشنایی با پایه های میکروکنترلر

همانطور که می دانید پایه های یک تراشهAVR تنها به عنوان I/O استفاده نمی شود و اکثر پین های هر پورت برای یک یا چند خصوصیت میکرو استفاده می شود.در بخش قبل همانطور که مشاهده کردید،در جلوی بیشتر پایه های میکروکنترلرها حروف اختصاری نوشته شده بود.این حروف اختصاری نمایانگر پایه ارسال یا دریافت یکی از امکانات و خصوصیات میکرو می باشد.در این بخش با این حروف اختصاری آشنا خواهید شد.

AD0…AD71-پایه های

به عنوان ورودی مبدل آنالوگ به دیجیتال

نکته:تمامی پایه ها تا ولتاژVCC را تحمل می کنند و افزایش دادن ولتاژ،باعث سوختن آن پین خواهد شد.

2-پایه های INT0 …INT7

به عنوان ورودی وقفه خارجی استفاده می شود.

OC1B3-پایه

خروجی مد مقایسه تایمر-کانتر 1 و به عنوان خروجی PWM1 استفاده می شود.

OC1B4-پایه

خروجی مد مقایسه تایمر-کانتر 1 و به عنوان خروجی 2 PWM  استفاده می شود.

SCK5-پایه

به عنوان کلاک خروجی و ورودی  MASTER  و SLAVE در ارتباط  SPI استفاده می شود.

MISO6-پایه

به عنوان ورودی داده میکروی  MASTER   و خروجی داده میکروی SLAVE استفاده می شود.

7-پایه MOSI

به عنوان خروجی داده میکروی  MASTER و ورودی داده میکروی  SLAVE استفاده می شود.

AIN08-پایه

به عنوان ورودی پایه مثبت مقایسه کننده آنالوگ استفاده می شود.

9-پایه AIN1

به عنوان ورودی پایه منفی مقایسه کننده آنالوگ استفاده می شود.

10-پایه OC0

در خروجی مد مقایسه ای تایمر-کانتر 0 استفاده می شود.

11-پایه T0

در ورودی کلاک برای کانتر 0 استفاده می شود.

12-پایه T1

در ورودی کلاک برای کانتر 1 استفاده می شود.

13-پایه TOSC1

در زمان استفاده از RTC به این پایه کریستال 32.867HZ وصل می شود.

نکته: RTC  یکی از مدهای تایمر-کانتر 2 می باشد.

14-پایه TOSC2

در زمان استفاده از RTC  به این پایه کریستال 32.867HZ وصل می شود.

15-پایه TDI

ورودی داده سریال در ارتباط JTAG می باشد.

16-پایه TDO

خروجی داده سریال در ارتباط JTAG می باشد.

17-پایه TMS

به عنوان ارتباط JTAG استفاده می شود.

18-پایه TCK

به عنوان ارتباط JTAG استفاده می شود.

19-پایه SDA

به عنوان خط داده در ارتباط دوسیمه (12C) استفاده می شود.

20-پایه SCL

به عنوان خط کلاک در ارتباط دوسیمه (12C) استفاده می شود.

21-پایه OC2

مد مقایسه ای تایمر-کانتر 2 و به عنوان خروجی PWM2 استفاده می شود.

22-پایه ICP

به عنوان ورودی CAPTURE تایمر-کانتر 1 استفاده می شود.

23-پایه RXD

به عنوان ارسال کننده داده در ارتباط سريال USART استفاده می شود.

24-پایه TXD

به عنوان دریافت کننده داده در ارتباط سريال USART استفاده می شود.

25-پایه های XTAL1-XTAL2

پایه های اتصال کریستال هستند.

26-پایه AVCC-ARFF

پایه های تعیین کننده ولتاژ مرجع برای مبدل آنالوگ به دیجیتال می باشند.

27-پایه RESET

به عنوان ریست کردن میکرو استفاده می شود.

نکته: برای ریست شدن با صفر کردن پایه فعال می شود.

28-پایه SS

با فعال شدن در ارتباط SPI میکروکنترلر را به عنوان میکروی  SLAVE تبدیل می کند.

29-پایه XCK

به عنوان کلاک خروجی در ارتباط UART در زمان مد آسنکرون استفاده می شود.

نکته: تمامی پایه ها در زمان استفاده به عنوان I/O می توانند تا 20mA را در خروجی تامین کنند.

برنامه نویسی مقدماتی

آموزش برنامه نویسی٬ مهمترین بخش یک میکرو کنترلراست٬چرا که بدون آشنایی با شیوه های    برنامه نویسی٬هر چه قدرهم دستورات را حفظ باشیم به ما کمکی نمی کند.

نیازی به حفظ کردن دستورات نیست٬ تنها کافی ست بدانیم چنین دستوری وجود دارد٬ در اصل     برنامه نویسی به خلاقیت شما بستگی دارد٬ نه به حفظ بودن فرمان ها و دستورات یک نرم افزار و این تنها با انجام پروژه های متعدد و کسب تجربه در هر یک از آنها بوجود خواهد آمد.

در این فصل آموزش برنامه نویسی در محیط BASCOM-AVR   را آغاز می کنیم . برنامه ها را در حالت کلی فرا خواهید گرفت و در ادامه با شیوه های برنامه نویسی برای استفاده از دستورات آشنا خواهید شد.

1-4 فرم کلی یک برنامه در BASCOM-AVR

در شروع کار برای خلق یک برنامه باید از یک استاندارد استفاده کنید. این استاندارد به برنامه شما نظم می دهد و از پیچیدگی برنامه جلوگیری می کند. این استاندارد و فرم کلی به صورت زیر است:

- میکرو کنترلر مورد استفاده خود را انتخاب کنید.

- فرکانس کار میکروکنترلر را تعیین کنید.

- امکانات میکرو کنترلری را که می خواهید در برنامه از آن استفاده کنید را پیکربندی کنید.

- متغیرهای مورد نیاز خود را نام گذاری کنید.

- برنامه اصلی خود را پیاده کنید.

با این کار برنامه شما با نظم خاص نوشته شده و امکان رفع ایرادات احتمالی آن آسان خواهد بود. برنامه ای که در حال نوشتن آن هستید ممکن است بسیار پیچیده شود٬ برای جلوگیری از این کار  راه حلی وجود دارد.در جلوی هر برنامه مقصود خود را بیان کنید٬ برای این کار بعد از نوشتن خط دستور خود از علامت (') یا اینکه از دستور REM استفاده کرده و توضیحات خود را جلوی آن بنویسید.

توضیحات مربوطه    '    دستورات مورد نظر برنامه

توضیحات مربوطه    REM    دستورات مورد نظر برنامه

در ادامه کار دستورات را طبقه بندی کرده و به ذکر مشخصات آنها می پردازیم.

نکته:علامت ( >)  نشان دهنده ی دستورات است.

13-4 دستورات اولیه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

$REGFILE =”Micro”

>معرفی میکرو

اولین مرحله برای نوشتن یک برنامه،مشخص کردن نام میکروی مورد استفاده است.

Micro: نام تراشه مورد استفاده

برای نوشتن نام میکروکنترلرهای AVR طبق دسته بندی که در فصل دوم انجام دادیم، باید از فرم خاصی تبعیت کنیم که به صورت زیر می باشد.

سری هایی که دارای کلمه ATtiny هستند:

$REGFILE =”ATtiny12.dat”         'ATtiny12

$REGFILE =”ATtiny13.dat”         'ATtiny13

$REGFILE =”ATtiny15.dat”         'ATtiny15

$REGFILE =”ATtiny22.dat”         'ATtiny22

$REGFILE =”ATtiny2313.dat”         'ATtiny2313

$REGFILE =”ATtiny24.dat”         'ATtiny24

$REGFILE =”ATtiny25.dat”         'ATtiny25

$REGFILE =”ATtiny26.dat”         'ATtiny26

$REGFILE =”ATtiny44.dat”         'ATtiny44

$REGFILE =”ATtiny45.dat”         'ATtiny45

$REGFILE =”ATtiny461.dat”         'ATtiny461

$REGFILE =”ATtiny84.dat”         'ATtiny84

$REGFILE =”ATtiny85.dat”         'ATtiny85

$REGFILE =”ATtiny861.dat”        ' ATtiny861

نکته:در ویرایش های قدیم  به جای  ATtiny از AT و بعد از شماره ی تراشه DEF گذاشته می شود.

سری های PWM :

''AT90pwm2, AT90pwm3'	Pwm2_3.dat”  90	$REGFILE =”AT

سری Z-LINK:

‘AT86RF401	dat”.$REGFILE =”86RF401

سری های CAN:

$REGFILE=”M128CAN.dat”        ' AT90CAN128

سری هایATmega   وXmega :

$REGFILE=”M8DEF.dat”            ' ATmega8

$REGFILE=”M88DEF.dat”             ' ATmega88

$REGFILE=”M8515.dat”             ' ATmega 8515

$REGFILE=”M8535.dat”             ' ATmega 8535

$REGFILE=”M64DEF.dat”             ' ATmega 64

$REGFILE=”M649DEF.dat”             ' ATmega 649

$REGFILE=”M645DEF.dat”             ' ATmega 645

$REGFILE=”M644DEF.dat”             ' ATmega 644

$REGFILE=”M603DEF.dat”             'ATmega 603

$REGFILE=”M48DEF.dat”             'ATmega 48

$REGFILE=”M406DEF.dat”             'ATmega 406

$REGFILE=”M32DEF.dat”             'ATmega 32

$REGFILE=”M329DEF.dat”             'ATmega 329

$REGFILE=”M325DEF.dat”             'ATmega 325

$REGFILE=”M324PDEF.dat”             'ATmega 324P

$REGFILE=”M323DEF.dat”            'ATmega 323

$REGFILE=”M2561DEF.dat”            'ATmega 2561

$REGFILE=”M2560DEF.dat”             'ATmega 2560

$REGFILE=”M16DEF.dat”            'ATmega 16

$REGFILE=”M169DEF.dat”             'ATmega 169

$REGFILE=”M168DEF.dat”             'ATmega 168

$REGFILE=”M165DEF.dat”             'ATmega 165

$REGFILE=”M164PDEF.dat”             'ATmega 164P

$REGFILE=”M163DEF.dat”             'ATmega 163

$REGFILE=”M162DEF.dat”             'ATmega 162

$REGFILE=”M161DEF.dat”            'ATmega 161

$REGFILE=”M128DEF.dat”             'ATmega 128

$REGFILE=”M1281DEF.dat”             'ATmega 1281

$REGFILE=”M1280DEF.dat”             'ATmega 1280

$REGFILE=”M103DEF.dat”             'ATmega 103

سری USB:

$REGFILE=”USB1287.dat”             'AT90 USB1287

____________________________________________________________

$CRISTAL =Var

>فرکانس کار میکرو

Var:مقدار فرکانس بر حسب هرتز

مثال

$CRISTAL =8000000         '8MHZ

$CRISTAL =16000000       '16MHZ

____________________________________________________________

$LIB “libname1” [, “libname2”]

>استفاده از کتابخانه ها

نرم افزار bascom  بعضی از وسایل جانبی را تحت پوشش قرار داده٬ مانند lcdهای رنگی. برای این نوع قطعات کتابخانه هایی ساخته شده و برای کار با این وسایل باید نام کتابخانه را فراخوانی کنید.

libname : نام کتابخانه مورد نظر

نکته:علامت های  [ ]به معنی این است که شما در صورت نیاز حالت داخل این علامت را می نویسید و در برنامه از نوشتن خود این علامت ها خودداری کنید.

مثال

$  LIB “glcSED.LBX”          'Sed  های سری lcd  استفاده از

____________________________________________________________

$ASM

.

.

$ENDASM

>استفاده از زبان اسمبلی در برنامه

در صورت لزوم می توان از زبان اسمبلی در برنامه خود استفاده کنید.برای شروع از$ASM و برای پایان قسمت اسمبلی از $ENDASM استفاده کنید.

نکته:دستورات اسمبلی نرم افزار Bascom در پیوست کتاب قرار داده شده است.

____________________________________________________________

$ROMSTART =ADDRESS

>تعیین آدرس شروع برنامه ریزی حافظه FLASH

دستوری اختیاری.

ADDRESS: آدرس شروع برنامه ریزی که به صورت HEX نوشته می شود.

نکته:مقادیر HEX را با علامت &H   و مقادیر باینری را با علامت &B  شروع کنید.

مثال

$ROMSTART =&H030F

____________________________________________________________

$SIM

>حذف دستورات تاٴخیری

این دستور باعث می شود تمام دستورات تاٴخیری که در ادامه گفته خواهد شد را در برنامه نادیده      می گیرد واگر از این دستورات تاٴخیری در برنامه استفاده کرده اید٬ بی اثر خواهند بود.

کاربرد:در زمان کار با محیط شبیه سازی BASCOM باعث افزایش سرعت عمل شبیه سازی        می شود.

نکته: این دستور تمام دستورات تاٴخیری را صفر در نظر می گیرد٬ پس تنها در زمان شبیه سازی از این دستور استفاده نمایید تا برنامه شما دچار مشکل نشود.

____________________________________________________________

$XRAMSIZE = Var

>مقدار اندازه حافظه جانبی

در زمانی که از حافظه جانبی متصل به میکرو استفاده می کنید باید اندازه مقدار ظرفیت آن را مشخص کنید.

Var: مقدار ظرفیت حافظه جانبی

مثال

$XRAMSIZE =&HFFFF

____________________________________________________________

$XROMSTART= ADDRESS

> تعیین آدرس شروع برنامه ریزی حافظه جانبی

دستوری اختیاری.

ADDRESS: آدرس شروع برنامه ریزی که به صورت HEX نوشته می شود.

نکته:مقادیر HEX را با علامت &H   و مقادیر باینری را با علامت &B  شروع کنید.

مثال

$XROMSTART =&H0000

____________________________________________________________

استفاده از متغییر در برنامه:

برای برنامه نویسی نیاز به فضاهایی برای انجام عملیات ها و نگه داری مقادیر مختلف دارید که ساخت متغیر به شما این امکان را می دهد.

Var : نام متغیر

RAM  X:استفاده از فضای حافظه جانبی برای متغیر

SRAM:استفاده از فضای حافظه SRAM  برای متغیر

ERAM :استفاده از حافظه EEROM   برای متغیر

TYPE 	:نوع متغیر(*)

LOCATION:با این گزینه در صورت نبود فضا در آدرس موردنظر, می توان متغیر را به صورت هوشمند در اولین

فضای خالی حافظه جای داد.(اختیاری)

OVERLAY:فضایی برای متغیر در نظر نمی گیرد و فقط در زمان استفاده در آن داده می ماند.(اختیاری)

(*):نوع متغیر:

برای هر متغیر محدودیت فضا وجود دارد که انواع متغیرها را در جدول زیر مشاهده می کنید.

| Value | signed | Store as | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 or 1 | not | 1 bit | Bit |
| 0 to 225 | not | 8 bit | Byte |
| -23767 to 32767 | yes | 16 bit | integer |
| 0 to 65535 | not | 16 bit | word |
| -2147483648 to 214783647 | yes | 32 bit | long |
| 1.5*10^-45 to 3.4*10^38 | yes | 32 bit | Single |
| 8 byte | yes | 64 bit | double |

نکته:متغیر string از نوع رشته و متنی است و برای نگه داری متن و رشته استفاده می شود.

آرایه:

نوعی متغیر وجود دارد که دارای یک نام, اما چندین زیرنام می باشد.به این نوع متغیر ارایه گفته می شود.برای مثال در صورتی که ما دستور را به صورت زیر بنویسیم:

DIM A(5) AS BYTE

ما با این دستور دارای 5 متغیر با نامA  هستیم و نام هر متغیر به صورت A(1),A(2),A(3),A(4),A(5) است.

می توان به جای عدد قرار گرفته در پرانتز از یک متغیر دیگر استفاده کرد که عدد موردنظر ما را در خود دارد مانند A(N) که در متغیر  N مقدار 1 به صورت فرضی قرار گرفته باشد.

حالتی دیگر برای تعریف یک متغیر

VAR:نام متغیر

XXX:نوع متغیر

مثال:

DEFBIT ALI

DEFDOUBLE A4

تعریف متغیر همراه با انصاب مقدار یا حالت

SYMBOL: نام متغیر

NUMCONST: یک مقدار عددی که در داخل متغیر قرار می گیرد.

STRINGCONST: یک رشته(متن)که می خواهید در درون متغیر قرار گیرد.

EXPRESSION: یک عملیات بر روی یک عدد را رشته و حاصل آن در درون متغیر قرار می گیرد.

مثال

CONST A1=124

CONST A2=”HAMED”

CONST A3=COS(30)

کسینوس 30 درجه گرفته شده و حاصل در متغیر  A3

قرار می گیرد.

NEWVAR ALIAS OLDVAR

تغییر نام متغیر و پورت ها

کاربرد:در زمان کار با پورت ها برای مثال دو پایه از پورت D را به دو موتور وصل کرده اید.حال به جای اینکه شماره پایه ای را که به موتور وصل است در طی برنامه حفظ کنید با این دستور می توان نام آنها را به   MOTOR1 وMOTOR2 تبدیل کرد.

NEWVAR:نام دلخواه

OLDVAR:متغیر یا پورت و یا پایه مورد نظر برای تغیر نام

مثال

MOTOR1 ALIAS PORTD.0

MOTOR2 ALIAS PORTD.1

14- 4 توابع منطقی و ریاضی

نرم افزار BASCOM AVR بسیاری از توابع و عملگر های ریاضی را از جمله انواع توابع مثلثاتی و از انواع عملیات بر روی اعداد اعشاری و صحیح که باعث شده است تا کاربر بتواند به تمامی نیازهای خود دسترسی پیدا کند.

عملگر های ریاضی

| عملگر | نماد عملگر |
| --- | --- |
| ضرب | * |
| جمع | + |
| تفریق | - |
| تقسیم | / |

| عملگر | نماد عملگر |
| --- | --- |
| ممیز | . |
| تساوی | = |
| بزرگتر از | < |
| کوچکتر از | > |
| بزرگتر مساوی با | =< |
| کوچکتر مساوی با | => |
| مخالف | <> |
| توان | ^ |

AND_OR_NOT_XOR

عملگر های منطقی

مثال

DIM A AS BYTE

DIM C AS BYTE

DIM B AS BYTE

A=5

C=2

B=0

A=A AND C   ‘A=0

B=1 XOR B    ‘B=1

C=A+B   ‘C=1

19- 4 دستورات تاخیری

WAITUS  X

تاخیر میکروثانیه ای

به مقدار  Xبرحسب میکروثانیه در اجرای برنامه تاخیر و بعد از گذشت این زمان برنامه ادامه پیدا می کند.

مثال

CONFIG PORTA=OUTPUT

PORTA=225

WAITUS 100

PORTA=0

END

WAITMS  X

تاخیر میلی ثانیه ای

به مقدار X بر حسب میلی ثانیه در اجرای برنامه تاخیر و بعد از گذشت این زمان برنامه ادامه پیدا می کند.

مثال

CONFIG PORTA=OUTPUT

PORTA=225

WAITMS 10

PORTA=0

END

WAIT  X

تاخیر ثانیه ای

به مقدار X  بر حسب ثانیه در اجرای برنامه تاخیر و بعد از گذشت این زمان برنامه ادامه پیدا می کند.

مثال

CONFIG  PORTA=OUTPUT

PORTA=225

WAIT 1

PORTA=0

END

DELAY	تاخیر 1000میکروثانیه ای

به مقدار 1000میکروثانیه در اجرای برنامه تاخیر و بعد از گذشت این زمان برنامه ادامه پیدا می کند.

مثال

CONFIG PORTA=OUTPUT

PORTA=225

DELAY

PORTA=0

END

20-4دستورات حلقه و پرش و شرطی

GOTO LABLE

JMP   LABLE

پرش بی بازگشت

پرش به برچسب موردنظر و بدون بازگشت

مثال

DIM A AS BIT

START1:

TOGGLE A

GOTO START2

START2:

TOGGLE A

GOTO START1

GOSUB LABLE

پرش با بازگشت

پرش به بر چسب موردنظر و در صورت نیاز بازگشت

نکته:از دستور RETURN برای بازگشت به خط بعد از دستور پرش استفاده می شود.

مثال

DIM A AS BIT

TOGGLE A

GOSUB STATR2

RESET A

END

START2:

SET A

RETURN

DO

.

.

LOOP[UNIT STATE]

دستور حلقه

با این دستور حلقه در برنامه بوجود می آید که از DO    بهLOOP    پرش می کند.

نکته:در صورت دلخواه می توان حلقه را شرطی کرد و در زمانی که حالت STATE وجود دارد حلقه ادامه خواهد داشت.

EXIT DO

دستور خروج از حلقه

مثال

DIM A AS BYTE

DIM B AS BIT

DO

INCR A

LOOP UNTIL A<254

DO

SET A.6

RESET  B

EXIT DO

LOOP

DO

TOGGLE A

LOOP

END

WHILE CONDITION

.

.

WEND

دستور حلقه با شرط

با این دستور زمانی که شرط برقرار باشد وارد حلقه می شود.

نکته:فرق این دستور با دستور DO-LOOP  در این است که در دستور DO-LOOP  برای بار اول چه شرط برقرار باشد چه نباشد یک بار عملیات داخل حلقه اجرا می شود.ولی در این دستور این چنین نیست.

EXIT WHILE

دستور خروج از حلقه

مثال

DIM A AS BYTE

DIM B AS BIT

WHILE A<230

INCR A

WEND

WHILE A.6=0

SET A.6

RESET B

RESET WHILE

WEND

END

FOR VAR=START TO END[STEP VALUE]

.

.

NEXT VAR

دستور حلقه با تکرار دلخواه

در این دستور یک متغیر  VAR  به عنوان شمارش تکرار حلقه در نظر گرفته شده و با هر بار تکرار یک واحد یا به اندازه STEP تعیین شده به متغیر  VAR اضافه می شود.

START:عدد شروع در متغیر VAR قرار می گیرد.

END  : مقدار پایانی متغیر (هر گاه متغیر به این مقدار برسد حلقه پایان می یابد.)

VALUE: مقدار اضافه شدن به متغیر در هر بار حلقه زدن است و به صورت پیش فرض یک می باشد.(اختیاری)

نکته:نوشتن VAR بعد از  NEXT اختیاری است.

دستور خروج از این حلقه EXIT FOR می باشد.

مثال

DIM A AS BYTE

DIM B AS BIT

FOR A=0 TO 5

TOGGLE B

NEXT

FOR A=3 TO 30 STEP 10

SET A

WAITMS 100

RESET SA

NEXT

دستور انجام عملیات شرطی

IF  EXPR  THEN

STATE

END IF

EXPR:شرط

STATE:عملیات

نکته:در صورتی که شرط برقرار باشد عملیات STATE صورت می گیرد.در صورت برقرار نبودن برنامه به خط بعد از END IF جهش می کند.

IF EXPR THEN

STATE1

ELSE

STATE2

END IF

نکته:در صورتی که شرط EXPR برقرار باشد عملیات STATE1و در صورتی که شرط برقرار نباشد عملیات STATE2 صورت می گیرد.

IF EXPR1 THEN

STATE1

ELSEIF EXPR2 THEN

STATE2

ELSE

STATE3

END IF

نکته:در صورتیکه شرط EXPR1 برقرار باشد عملیات STATE1 و در صورتی که شرط دوم EXPR2 برقرار باشد عملیات STATE2 اجرا می شود و در صورت برقرار نبودن شروط عملیات STATE3 صورت می گیرد.دستور ELSEIF قابلیت چندین بار تکرار را دارد.

DIM A AS BYTE

DIM B AS BIT

IF B=0 THEN

SET B

END IF

IF A<200 THEN

SET B

ELSE

RESET B

END IF

IF A<255 AND A>200 THEN  هر دو شرط باید برقرار باشد

WAIT 1

SET B

ELSEIF A>10 OR A<100 OR A=80 THENیکی از سه شرط برقرار شود کافیست

TOGGLE B

ELSEIF A>=100 OR A<=200 THEN

INCR A

END IF

IF A<>255 THEN A=255 (*)

END

(*) درصورتی که تنها یک دستور العمل بخواهید انجام شود دستور العمل را در جلوی THEN نوشته و دیگر نیازی به نوشتن END IF نیست.

SELECT CASE VAR

CASE X1:STATE1

[CASE X2:STATE2]

[CASE ELSE :STATE3]

END SELECT

دستور شرطی انشعابی

SELECT CASE var

CASE  x1 : state1

[CASE x2 : state2]

[CASE ELSE : state3]

END SELECT

در صورتی که مقدار متغیر VAR برار با X1 دستورالعمل state1 انجام می شود.

در صورتی که مقدار متغیر VAR برار با X2 باشد، دستورالعمل state2 انجام می شود.(اختیاری)

در صورتی که مقدار متغیر VAR برار با هیچ کدام نباشد، دستورالعمل state3 انجام می- شود.(اختیاری)

پرش به برچسب

مقدار var در صورتی که 0 باشد به برچسب اول (lable1) پرش می کند و در صورتی که متغیر var برابر1 باشد به برچسب دوم و به همین صورت می تواند ادامه داشته باشد.

نکته: در صورتی که بخواهیم پرش به زیربرنامه داشته باشیم و بعد از انجام عملیات زیربرنامه، به خط بعد از پرش برگردیم از GOSUB استفاده کرده و در آخر خط زیربرنامه از دستور RETURN استفاده کنید.

____________________________________________________________

ساخت توابع و زیربرنامه

فرض کنید یک فرمول را در یک زیربرنامه نوشته اید. حال می خواهید در جاهای مختلف برنامه اصلی مقادیری در این فرمول جایگذاری و جواب را استخراج کنید، البته بدون آنکه مقادیر فرمول عوض شود. البته با یک دستور ساده GOSUB می توان به یک زیربرنامه رفت و به آسانی با RETURN بازگشت، اما نمی توان انواع متغیر را به آن زیربرنامه نسبت داد. در ادامه دو روش را برای ساخت زیربرنامه فرا خواهید گرفت.

____________________________________________________________

دستور معرفی متغیرهای توابع و فرمول

DECLARE FUNCTION  sublable [( [BYREF/BYVAL] var as type)] AS type2

در مرحله اول با این دستور نام زیربرنامه ای که تابع در ان قرار می گیرد و متغیرهای محلی مورد استفاده در آن معرفی می شوند.

Sublable : نام زیربرنامه تابع

BYREF: مشخصه متغیری که به زیربرنامه ارجاع می دهیم. در صورت که این گزینه باشد، خود متغیر به زیربرنامه ارجاع می شود و پس از برگشت از زیربرنامه، مقدارش تغییر کرده است.

BYVAL: مشخصه متغیری که به زیربرنامه ارجاع می دهیم. در صورت که این گزینه باشد، تنها یک image متغیر به زیربرنامه ارجاع می شود و پس از برگشت از زیربرنامه، مقدارش تغییر نمی کند.

نکته: اگر این دو گزینه را انتخاب نکنید، به صورت پیش فرض BYREF در نظر گرفته می شود.

Var: نام متغیر محلی برای استفاده در زیربرنامه

Type1: نوع متغیر در زمان ارجاع

Type2:  نوع متغیر در زمان برگشت از زیربرنامه.

نکته: این متغیرها فضایی از حافظه را اشغال نمی کنند و نمی توان در برنامه اصلی به آنها مقدار داد و تنها در زیربرنامه قابل دسترسی است.

____________________________________________________________

دستور ارسال چند متغیر مورد نظر برای قرار دادن در تابع یا فرمول

VAR = sublable (var1 , var2,….)

Sublable: نام زیربرنامه تابع

VAR: نام متغیری برای ریختن جواب فرمول در آن (اجباری)

VAR1,2: متغیرهایی که می خواهیم در فرمول جایگذاری شوند، این متغیرها به ترتیب در جای متغیرهای محلی ذکر شده، در فرمول جایگذاری می شوند.

____________________________________________________________

ساخت زیربرنامه

FUNCTION sublable:

……..Formul

END  FUNCTION

Sublable: نام زیربرنامه

Formul ...... : تابع یا فرمول مورد نظر

دستور معرفی زیربرنامه با دسترسی متغیرها

DECLARE  SUB sublable [( [BYREF/BYVAL] var as type)]

در مرحله اول با این دستور نام زیربرنامه ای که فراخوانی می شود و متغیرهای مورد استفاده در آن معرفی می شوند.

نکته: متغیرها محلی نیستند و باید قبل از استفاده از این دستور معرفی شوند.

Sublable: نام زیربرنامه

BYREF: مشخصه متغیری که به زیربرنامه ارجاع می دهیم. در صورت که این گزینه باشد، خود متغیر به زیربرنامه ارجاع می شود و پس از برگشت از زیربرنامه، مقدارش تغییر کرده است.

BYVAL: مشخصه متغیری که به زیربرنامه ارجاع می دهیم. در صورت که این گزینه باشد، تنها یک image متغیر به زیربرنامه ارجاع می شود و پس از برگشت از زیربرنامه، مقدارش تغییر نمی کند.

نکته: اگر این دو گزینه را انتخاب نکنید، به صورت پیش فرض BYREF در نظر گرفته می شود.

Var: نام متغیر برای استفاده در زیربرنامه

Type: نوع متغیر در زمان ارجاع

____________________________________________________________

دستور ارسال چند متغیر مورد نظر برای قرار دادن در تابع یا فرمول

CALL  sublable  (VARE1 , VARE2 , ….)

Sublable: نام زیربرنامه

VAR1,2: متغیرهایی که می خواهیم در زیربرنامه جایگذاری شوند. این متغیرها به تربیت در جای متغیرهایی که در زیربرنامه استفاده کرده ایم، جایگذاری می شوند.

____________________________________________________________

ساخت زیربرنامه

SUB  sublable:

STATE

END  SUB

Sublable: نام زیربرنامه

STATE: تابع یا فرمول مورد نظر

____________________________________________________________

وقفه ها(INTERRUPTS)

در میکرو کنترلرهای VAR دو دسته وقفه طراحی شده است.

وقفه های داخلی

وقفه های خارجی

____________________________________________________________

فعال سازی کلی وقفه ها

برای فعال سازی هر یک از وقفه ها باید وقفه سراسری را فعال نمود. برای این کار از دستور زیر استفاده می شود.

ENABLE INTERRUPTS

____________________________________________________________

فعال سازی وقفه مورد نظر

ENABLE INTERRUPT

بعد از فعال سازی کلی، هر وقفه را باید با ذکر نام وقفه، جداگانه فعال کرد.

INTERRUPT: نام وقفه مورد نظر

____________________________________________________________

غیرفعال سازی وقفه مورد نظر

DISABLE  INTERRUPT

برای غیرفعال کردن وقفه به کار می رود.

INTERRUPT: نام وقفه مورد نظر

____________________________________________________________

پرش به وقفه

ON INTERRUPT lable [NOSAVE]

ما وقفه را لازم داریم تا در زمان اجرای برنامه اصلی، یک برنامه فرعی اجرا شود.برای این کار باید در زمان وجود وقفه، به یک زیربرنامه پرش کنیم. این کار با دستور زیر انجام می شود.

INTERRUPT: نام وقفه مورد نظر

Lable: نام برچسب زیربرنامه وقفه

NOSAVE: در حالت پیش فرض تمامی رجیسترهای میکرو ذخیره شده تا در زمان برگشت از وقفه، میکرو بتواند برنامه اصلی خود را بدون تغییر ادامه دهد. وجود این گزینه باعث تغییر رجیسترها و اشکال در برنامه می شود.

نکته: برای برگشت از برچسب و زیربرنامه وقفه باید از دستور RETURN استفاده کرد.

____________________________________________________________

وقفه های داخلی

وقفه های داخلی برای اکثر امکانات و خصوصیات یک میکروکنترلر طراحی شده و برای هر یک بیت پرچمی که به آن بیت وقفه گفته می شود، تعبیه شده تا یک شدن آن بیت، نشان دهنده وقوع وقفه برای خصوصیت مورد نظر باشد. در اینجا نام تمامی بیت های پرچم که برای نمایش پایان کار یک خصوصیت، یک می شوند را آورده ایم.

1-OVF0: وقفه سریزی تایمر-کانتر 0

2-OVF1: وقفه سریزی تایمر-کانتر 1

3-OVF2: وقفه سریزی تایمر-کانتر 2

4-OVF3: وقفه سریزی تایمر-کانتر 3

5-OCIA: وقفه ورودی تایمر-کانتر 1 در مد COPPARE A

6-OCIB: وقفه ورودی تایمر-کانتر 1 در مد COPPARE B

7-OC2: وقفه ورودی تایمر-کانتر 2 در مد CAPTURE

8-OC3A: وقفه ورودی تایمر-کانتر 3 در مد COPPARE A

9-OC3B: وقفه ورودی تایمر-کانتر 3 در مد COPPARE B

10-(ICPI) CAPTURE1: وقفه ورودی تایمر-کانتر 1 درمد CAPTURE

11-(ICP2) CAPTURE2: وقفه ورودی تایمر-کانتر 2 در مد CAPTURE

12-(ICP3) CAPTURE3: وقفه ورودی تایمر-کانتر 3 در مد CAPTURE

13-ADC: وقفه پایان عمل تبدیل آنالوگ به دیجیتال

14-ACI: وقفه پایان عمل مقایسه کننده آنالوگ

15-TWSI: وقفه ارتباط سریال 12C

16-ERDY: وقفه آمادگی خواندن EEPROM

17-URXC: وقفه پایان دریافت داده از ارتباط سریال UART

18-UDRE: وقفه خالی بودن رجیستر داده ارتباط سریال UART

19-UTXC: وقفه پایان ارسال داده به ارتباط سریال UART

20-SERIAL: وقفه فعال و غیرفعال بودن ارتباط سریال UART

21-SPI: وقفه ارتباط SPI

____________________________________________________________

وقفه های خارجی

تعدادی از پایه های میکروکنترلرهای AVR را می توان به عنوان یک عمل دهنده وقفه پیکربندی نمود. این پایه ها در هر میکرو با کلمه INTx مشخص شده که در آن X ، عدد وقفه خارجی را نشان می دهد

مانند INT0 که وقفه خارجی 0 می یاشد.

____________________________________________________________

دستور پیکربندی وقفه خارجی

CONFIG INTx = state

برای راه اندازی یک پایه با مشخصهINT به عنوان وقفه خارجی باید به روش بالا عمل کرد.

X: وقفه به نوع میکرو

State: حالت حساسیت ورودی اعمالی به پایه وقفه که به سه حالت زیر بوده و در هر نوع میکرو تنها یکی از این حالت ها و در بعضی، تمامی حالت ها ساپورت می شود.

حالت اول: گزینه LOW LEVEL که در این حالت ورودی به سطح صفر حساس است.

حالت دوم: گزینه RISING که در حالت ورودی به لبه بالارونده ولتاز حساس است.

حالت سوم: گزینه FALLING که در این حالت ورودی به لبه پایین رونده ولتاز حساس است.

12-4    پيكر بندي LCD كاراكتري

CONFIG LCDPIN =PIN ,Db.4,Db5=pinb.5,Db6=pinb.6,Db7=pinb.7,Rs=Pinb.2,E=Pinb.3

پيكر بندي واتصال LCDكاراكتري به ميكرو

اكثر ميكروكنترلرهايAVRتنها ميتوان از پورت B آنها براي اتصال بهLCDكاركتري استفاده كرد.دستور بالا پايه هاي LCD را به ميكرو كنترلر معرفي مي كند.مي توانيد به جاي استفاده از نامPINاز نام PORTهم استفاده كنيد مانند:PINB.3كه مي شود PORTB.3.

نكته:براي اتصال LCDبه ميكرو از پايه هاي معرفي شده در دستور بالا استفاده كنيد.چون اكثر ميكرو ها از اين پورت استافاده ميكنند.دراستفاده از پورت ديگر ريسك نكنيد.

LCDهاي كاركتري در انواع مختلفي هستند كه از نظر تعداد كاركتر هاي سطر وستون تقسيم بندي مي شوند.در جدول زير انواع مختلف اين نوع LCDنمايش داده شده است.

نكته:نوع LCDمتصل به ميكرو را بايد به برنامه معرفي نماييد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFIG LCD=type

معرفي نوعLCD

Type:تعيين نوعLCD

براي اتصال پايه هاي LCDب ميكرو مي توان به دو صورت 4و8بيتي عمل نمود . درصورت استاده از اتصال 8بيتي بايد دستور پيكر بندي LCD  پايه ها را نام گذاري نماييد وهم از دستور پيكر بندي باسLCD به حالت 8بيتي استفاده نماييد.

CONFIG LCD BUS=8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تغييير BUSديتاي LCDاز4به8بيت

معرفي پايه هاي در حال اتصال به صورت 4بيتي در جدول ز ير نمايش داده شده است.

LCD var

LCD "----"

نمايش مقادير ومتون

Varبراي نمايش محتوي يك متغير از هر نوعي و براي نمايش يك متن دلخواه  متن مورد نظر را داخل علامت" " قرار دهيد.

نكته:براي نمايش چند يا متن به صورت پشت سر هم متغيرها ومتون را با علامت سميكالن از هم جدا كنيد.

مثال:

CONFIG LCDPIN =PIN ,Db.4,Db5=pinb.5,Db6=pinb.6,Db7=pinb.7,Rs=Pinb.2,E=Pinb.3

CONFIG LCD=16*1

DIM A AS BYTE,B AS STRING*4

A=25

B="ALI"

LCD A ; B ; "TO 26"

END

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLS

پاك كردن صفحه نمايش LCD

با اين دستور تمامي متون نوشته شده در صفحه LCDپاك مي شود.

CURSOR        ON/OFF               BLANK/ NOBLANK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مكان نما در صفحه نمايشLCD

همان طور كه در تصوير مشاهده مي كنيد در حالت معمول در صفحه نمايش يك مكان نما وجود دارد كه مي توان حالات مختلف را براي آن تعيين كرد.

ON: روشن بودن مكان نما

OFF: خاموش بودن مكان نما

BLANK: روشن بودن مكان نما به همراه چشمك زدن

NO BLANK: روشن بودن مكان نما بدون چشمك زدن(اختياري)

مثال:

CLS

LCD "C:\"

CURSOR ON BLANK

END

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISPLAY         ON \OFF

روشن و خاموش صفحه نمايشLCD

با اين دستور مي توانيد صفحه نمايش را روشن وخاموش كنيد. اين روش بدون از بين بردن اطلاعات روي صفحه نمايش انجام مي شود.

------------------------------------------------------------------------------------------------

LCD CHR(?)

نمايش كاركتر ساخته شده درصفحه نمايشLCD

در فصل سه در مورد ساخت يك كاركتر دلخواه و روش طراحي آن بحث شد.براي مثال در صورتي كه بخواهيد كاركتري را كه در شكل زير مشاهده مي كنيد را درLCD كاركتري نمايش دهيد از دستور بالا استفاده ميكنيد.

همان طور كه گفته شد با استفاده از گزينه LCD DESIGNERبه پنجره اي وارد مي شويد كه به صورت شكل روبرو است .

در اين پنجره يك ماتريس 8*5نمايش داده شده (تنها7سطر قابل استقاده است)كه شما ميتوانيد با موس و كليك كردن ئوي خانه ها كاركتر مورد نظر خود را طراحي كنيد.با كليك كردن روي كليد OK,دربرنامه همان خطي كه قبل از ورود به پنجره بوديد عبارتي به شكل زير نوشته خواهد شد .

Def lcd chr?,4,14,31,4,4,4,14,32

حال به جاي علامت ؟از اعداد 0تا7 استفاده كنيدو دستورLCD  CHR(?) هم به جاي ؟همان علامت قرار دهيد.

مثال:

Def lcd chr?,4,14,31,4,4,4,14,32

CLS

LCD CHR(0)

END

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LCD CONTRAST

تغيير كنتراست صفحه نمايشLCD

اين دستور براي تنظيم كنتراست نور صفحه نمايش  LCDبه كار برده مي شود. مقدار Xمي تواند بين1تا3  قابل تغيير باشد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دستورات حركت مكان نما در صفحه نمايش LCD

در صورت نوشتن متن درLCD هر جايي كه مكان نما وجود دارد همان جا متن مورد نظر نوشته خواهد شد. دستور زير براي حركت مكان نما در قسمت هاي مختلف صفحهLCD مي باشد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOCATE     x,y

مشخص كردن مكان دلخواه

اين دستور مكان نما را به سطر xوستون yمنتقل مي كند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SHIFT CURSOR  LIFT/RIGHT

حركت مكان نما

اين دستور مكان نما را يك  ستون به چپ يا راست حركت مي دهد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SHIFT LCD  LIFT/RIGHT

مشخص كردن مكان دلخواه

اين دستور تمام صفحه نمايش ومتون نوشته شده روي آن را يك واحد به چپ يا راست حركت مي دهد .

HOME               U/L/T/F

جهش به اول خط هر سطر

اين دستور مكان نما را به اولين ستون سطر اول (U)و يا دوم (L) و يا سوم (T) و يا چهار (F) منتقل مميكند .

------------------------------------------------------------------------------------------------

LOWER LINE

پرش به خط پايين

اين مكان نما را به سطر دوم و ستون اول جهش مي دهد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPPER LINE

پرش به خط بالايي

اين دستور مكان نما را به  سطر اول ستون اول جهش مي دهد.

THIRD LINE

پرش به خط سوم

اين دستور مكان نما را به  سطر سوم وستون اول جهش مي دهد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOURTH LINE

پرش به خط چهارم

اين دستور مكان نما را به  سطر چهارم و  ستون اول جهش مي دهد.

مثال:

DIM A AS BYTE

CLS

LCD"LINE1"

LOCATE 1,10

LCD"LINE2"

LOWER LINE

CD"LINE3"

FOUURTH LINE

LCD"LINE4"

A=10

LOCATE4,A

LCD"LINE5"

HOMET

LCD"LINE1"

END

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13-4     WATCHDOG

همان طور كه در فصل يك مشاهده شد WATCH DOGيك تايمر با فركانس كار مستقل از فركانس كار ميكرو مي باشد.دليل اين مستقل بودن فركانس روشن است.اين سيستم يك محافظ هنگ كردن ميكرو كنترلر است پس بايد از تمام اختيارات CPUجدا باشد تا بتواند ميكرو را RESET كند.

CONFIG WATCHDOG=X

دستور پيكر بندي WATCHDOG

پس از گذشت زمان Xمي تواند مقادير 16-32-64-128-256-512-1024-2048ميلي ثانيه باشد ميكرو ريست مي شود.

نكته:براي فعال و غير فعال سازي WATCHDOGاز دستورهاي زير استفاده مي شود.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

START WATCHDOG

فعال سازي WATCHDOG

------------------------------------------------------------------------------------------------

RESET WATCHDOG

غيرفعال سازي WATCHDOG

------------------------------------------------------------------------------------------------

مثال:

CONFIG WATCHDOG

START WATCHDOG

DIM A AS WORD

DO

IF A<65534 THEN INCR A

LOOP

END

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-4 حالات SLEEP

حالت SLEEPدر حقيقت همان حالت بيكارييك ميكرو را طرح ريزي مي كند .اين حالات براي كاهش مصرف انرژي بسيار موثر است .انواع مختلفي از اين بيكاري وجود دارد كه ما به ذكر دو نوع از پر كاربرد ترين آنها اكتفا مي كنيم .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDLE

مد IDLE

اين مد به مد بيكاري معروف است و با اين دستور ميكرو وارد اين حالت مي شود و در صورتي كه يكي از امكانات ميكرو كه در برنامه پيكر بندي شده است.ورودي داشتهو يا وقفه اي روي مي دهد ميكرو از اين حالت خارج مي شود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POWER DOWN

مد POWER DO

اين دستور يكي از مد هاي ميكرو را فعال مي كند كه تنها به وقفه هاي خارجي پاسخ داده واز حالت SPEED بيرون مي رود .

نكته:وقفه هاي خارجي بايد پيكر بندي شده باشد

مثال:

REGFILE="M8DEF.DAT$

CRYSTAL=8000000$

CONFIG PORTC=OUTPUT

ENABLE INTERRUPTS

CONFIG INTO=RASING

ENABLE INTO

ON INTO YAS

DO

POWERDOWM

LOOP

END

YAS:PORTC=225

RETURN

1-5  تايمر كانتر

در فصل يك در مورد تايمر ها و كانتر ها بررسي پايه را انجام داديم.بستگي به نوع ميكروي مورد استفاده شما تعداد تايمرها وكانتر ها متفاوت است.در اين كتاب با تايمر –كانتر هاي 0,1,2,3 آشنا خواهيد شد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-1-5تايمر –كانتر0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFIG TIMER0=TIMER,PRESCALE=1\8\64\256\1024

پيكر بندي تايمر-كانتر0به عنوان تايمر

اين تايمر 8بيتي بوده پس حداكثر مقدار شمارش آن تا 255خواهد بود .

1\8\64\256\1024:مقاديري كه مي توان براي تقسيم فركانس ميكرو استفاده كرد.

با اين دستور تايمر-كانتر0به عنوان يك تايمر به ميكرو معرفي مي شود.ميزان فركانسكار اين تايمر از رابطه زير به دست مي آيد:

PRESCALE/فركانس كار ميكرو=فركانس تايمر

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENABLE TIMER0

START TIMER0

فعال و روشن كردن تايمر0

اين دو دستور را حتما با هم به كار بريد تا ميكروتايمر را روشن كند.

نكته:براي روشن خاموش كردن تايمر در جاهاي مختلف برنامه از START TIMER0استفاده نماييد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STOP TIMER

غير فعال كردن تايمر0

از اين دستور مي توان در جاهاي مختلف براي خاموش كردن تايمر استفاده نمود.

نكته:با خاموش كردن TIMER0,مقدار شمارش شده صفرنخواهد شد وبا روشن كردن دوباره آن ادمه شمارش انجام خواهد شد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نوشتن و خواندن تايمر

TIMER OVFO

------------------------------------------------------------------------------------------------

ON OVFP lable

وقفه تايمر0

پرچم سرريزي تايمر 0به نام OVFOبوده و همان طور كه گفته شد با رسيدن  مقدار تايسمربه عدد 255(مقدار تايمر به صفر مي رسد)

اين پرچم 1شده و مي توان از آنبه عنوان پرش به يك زير برنامه  استفاده كرد و در زير برنامه باRETURNبازگشت.در اين دستور بايد پرچم را فعال سازي و بعد با دستورON OVFOدر صورت يك شدن OVFOبه برچسب زيربرنامه پرش كرد.

نكته:فراموش نشود براي كار با هر وقفه بايد وقفه كلي ENABLE INTERRUPTSرا فعال كرد.

مثال1

REGFILE="M32DEF.DAT"$

CRYSTAL=16000000$

CONFIG TIMER0=TIMER, PRESCALE=64        'F.TIMER=64/160000000S

ENABLE TIMER0

START TIMER0

DIM A AS BYTE

TIMER0=0

DO

A=TIMER0             'EVER 4us----->INCR TIMER0

LOOP

END

نكته:در مثا ل بالا هر بار تا 200شمرد و با هر بار سرريز شدن به زير برنامه رفته و مقدار اوليه 55را مي گيرد تا دوباره تا 200بشمارد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFIG TIMER0=COUNTER,EDGE=RISING/FALLING

پيكر بندي تايمر-كانتر0به عنوان كانتر

با اين دستور كانتر0پيكر بندي شده و با اعمال پالس به پايه T0ميكرو يك واحد به رجيستر COUNTEROاضافه مي شود .

اين كانتر 8بيتي بوده پس حداكپر مقدار شمارش آن تا255خواهد بود (پالس ورودي بعدي كانتر را صفر  مي كند).

EDGE:گزينه RISINGبراي حساس بودن پايه به لبه بالا رونده و گزينه FALLINGبراي حساس بودن پايه به لبه پايين رونده است.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

START COUNTER0

فعال و روشن كردن كانتر0

اين دو دستور را حتما با هم به كار بريد تا ميكروتايمر را روشن كند.

نكته:براي روشن خامو ش كردن تايمر در جاهاي مختلف برنامه از START TIMER0استفاده نماييد

غيرفعال كردن تايمر0

از اين دستور مي توان در جاهاي مختلف براي خاموش كردن تايمر استفاده نمود.

نكته:با خاموش كردن TIMER0,مقدار شمارش شده صفرنخواهد شد وبا روشن كردن دوباره آن ادمه شمارش انجام خواهد شد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نوشتن و خواندن تايمر

TIMER OVFO

نكته:

مقدا ر كانتر در رجيستر به نام COUNTER0قرار كرفته است.كه مي توان به رجيستر مقدار داد تا كانتر ازآن مقدار شروع به شمارش كند و يا مقدار آن را در متغيري كه براي انجام عملياتي لازم داريد بريزيد.

ENABLE OVFO

ON   OVFO lable

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وقفه تايمر0

پرچم سرريزي تايمر 0به نام OVFOبوده و همان طور كه گفته شد با رسيدن  مقدار تايسمربه عدد 255(مقدار تايمر به صفر مي رسد)

اين پرچم 1شده و مي توان از آنبه عنوان پرش به يك زير برنامه  استفاده كرد و در زير برنامه باRETURNبازگشت.در اين دستور بايد پرچم را فعال سازي و بعد با دستورON OVFOدر صورت يك شدن OVFOبه برچسب زيربرنامه پرش كرد.

نكته:فراموش نشود براي كار با هر وقفه بايد وقفه كلي ENABLE INTERRUPTSرا فعال كرد.

مثال1

REGFILE="M32DEF.DAT"$

CRYSTAL=16000000$

CONFIG TIMER0=TIMER, PRESCALE=64        'F.TIMER=64/160000000S

ENABLE TIMER0

START TIMER0

DIM A AS BYTE

TIMER0=0

DO

A=TIMER0             'EVER 4us----->INCR TIMER0

LOOP

END

وقفه کانتر 0

پرچم سریزی کانتر 0 به نامovfoبوده و همانطور که گفته شد با رسیدن مقدار کانتر به عدد 255 و با ورود یک پالس دیگر(مقدار counterبرابرصفرمی شود)این پرچم 1 شده و می توان از آن به عنوان پرش به یک زیر برنامه استفاده کرد و در زیربرنامه با  return بازگشت.در این دستور باید اول پرچم را فعال سازی و بعد با دستورon ovfo در صورت یک شدن ovfo به برچسب زیربرنامه پرش کرد.

نکته:فراموش نشود برای کار با هر وقفه ای اول باید وقفه کلی enable interrupts را فعال کرد.

مثال1

$REGFILE=”M32DEF.DAT”

$CRYSTAL=16000000

CONFIG TIMERO=COUNTER , EDGE=RISING

START COUNTERO

DIM A AS BYTE

COUNTERO=0

DO

A=COUNTERO

LOOP

END

مثال2

$REGFILE=”M32DEF.DAT”

$CRYSTAL=16000000

CONFIG TIMER0=COUNTER,EDGE=RISING

ENABLE INTERRUPTS

ON OVFO ALI2

ENABLE OVFO

START COUNTERO

DIM A AS BYTE

DO

LOOP

END

ALI2:

INCR A

RETURN

2-1-5 تایمر-کانتر 1

این تایمر-کانتر دارای امکاناتی دیگر مانند مدCOMPARE   و مدCAPTURE و خروجیPWM  می باشد.

CONFIG TIMER1 = TIMER , PRESCALE =1/8/64/256/1024

پیکربندی تایمر-کانتر 1 به عنوان تایمر

این تایمر 16 بیتی بوده پس حداکثر مقدار شمارش آن تا 65535 خواهد بود.

1/8/64/256/1024:مقادیری که می توان برای تقسیم فرکانس میکرو استفاده کرد.

با این دستور تایمر-کانتر1 به عنوان یک تایمر به میکرو معرفی می شود.میزان فرکانس کار این تایمر از رابطه زیر بدست می آید:

PRESCALE/فرکانس کار میکرو=فرکانس تایمر

ENABLE TIMER1

START TIMER1

فعال و روشن کردن تایمر1

این دو دستور را حتما با هم به کار برید تا میکرو تایمر را روشن کند.

STOP TIMER1

غیر فعال کردن تایمر1

از این دستور می توان در جاهای مختلف برنامه برای خاموش کردن تایمر استفاده نمود.

نکته:با خاموش کردن TIMER1 مقدار شمارش شده صفر نخواهد شد و با روشن کردن دوباره آن ادامه شمارش انجام خواهد شد.

نوشتن و خواندن تایمر:

TIMER1=VAR

VAR=TIMER1

نکته:مقدار تایمر در رجیستری به نام TIMER1 قرار گرفته است که می توان به این رجیستر مقدار داد تا تایمر از آن مقدار شروع به شمارش کند و یا مقدار آن را در متغیری که برای انجام عملیاتی لازم دارید بریزید.نوع متغیر VAR باید WORD  باشد.

وقفه تایمر1:

پرچم سریزی تایمر1 به نام OVF1 بوده و همانطور که گفته شد با رسیدن مقدار تایمر به عدد65535 (مقدار TIMER1 برابر صفر می شود)این پرچم 1 شده و می توان از آن به عنوان پرش به یک زیر برنامه استفاده کرد و در زیر برنامه با RETURN بازگشت.در این دستور باید اول پرچم را فعال سازی و بعد با دستور OVF1 در صورت یک شدن  OVF1 به برچسب زیر برنامه پرش کرد.

نکته:فراموش نشود برای کار با هر وقفه ای اول باید وقفه کلی ENABLE INTERRUPTS را فعال کرد.

پیکربندی تایمر-کانتر1 به عنوان کانتر

با این دستور کانتر1 پیکربندی شده و با اعمال پالس به پایه  T1   میکرو یک واحد به رجیستر    1 COUNTER اضافه می شود.این کانتر 16 بیتی بوده پس حداکثر مقدار شمارش آن تا 65535 خواهد بود(پالس ورودی بعدی کانتر را صفر می کند.)

EDGE:گزینه RISING  برای حساس بودن پایه به لبه بالارونده و گزینه FALLING برای حساس بودن پایه به لبه پایین رونده است.

فعال و روشن کردن کانتر 1

این دو دستور را حتما با هم به کار برید تا میکرو کانتر را روشن کند.

نکته:با روشن و خاموش کردن کانتر در جاهای مختلف برنامه ا ز START COUNYER1 استفاده نمایید.

غیر فعال کردن کانتر1:

از این دستور می توان در جاهای مختلف برنامه برای خاموش کردن کانتر استفاده نمود.

نکته:با خاموش کردن COUNTER1 مقدار شمارش شده صفر نخواهد شد و با روشن کردن دوباره آن ادامه شمارش انجام خواهد شد.

نوشتن و خواندن کانتر1:

COUNTER1=VAR

نکته:مقدار کانتر در رجیستری به نام COUNTER1 قرار گرفته است که می توان به این رجیستر مقدار داد تا کانتر از آن مقدار شروع به شمارش کند و یا مقدار آن را در متغیری که برای انجام عملیاتی لازم دارید بریزید.متغیرVAR باید از نوع WORD باشد.

وقفه کانتر 1:پرچم سریزی کانتر1 به نامOVF1  بوده و همانطور که گفته شد با رسیدن مقدار کانتر به عدد 65535 و با ورود یک پالس دیگر (مقدار  COUNTER1 برابر صفر می شود) این پرچم 1 شده و می توان از آن به عنوان پرش به یک زیربرنامه استفاده کرد و در زیربرنامه با  RETURN بازگشت.در این دستور باید اول پرچم را فعال سازی و بعد با دستور  ON OVF1در صورت یک شدن OVF1 به برچسب زیربرنامه پرش کرد.

نکته:فراموش نشود برای کار با هر وقفه ای اول باید وقفه کلیENABLE INTERRUPTS  را فعال کرد.

پیکربندی کانتر1 به همراه مد مقایسه ای:

نکته:اگر نوشتن دستور در یک خط مقدور نبود با علامت_به خط بعد بروید.

با کانتر 1 که آشنا شده اید با ورودی پالس به پایهT1   و نوع اعمالی که با EDGE قابل تنظیم است کانتر شروع به شمارش می کند.این تایمر قابلیتی دارد که با رسیدن مقدار کانتر به عددی دلخواه که در درون رجیسترهای دو بایتی COMPARE1A COMBARE1B می توان قرار داد خروجی دو پایه و را به دلخواه تغییر وضعیت داد.

EDGE :گزینه RISINGبرای حساس بودن پایه به لبه بالارونده و گزینه  FALLHNGبرای حساس بودن پایه T1 به لبه پایین رونده

CLEAR TIMER :مقدار 1 برای زمانی که بخواهید محتوای کانتر 1 در زمان تطابق و برابری با رجیستر ها پاک شود.

COMPAREA,B:در این قسمت گزینه هایی را در اختیار دارید که می توان عکس العمل خروجی های OC1Aو OC1B در زمان تطابق را تغییر داد و CLEAR برای صفر شدن در زمان تطابق و گزینه SET برای یک شدن و TOGGLE برای معکوس شدن و DISCONNECT برای قطع شدن این پایه ها در زمان تطابق می تواند باشد.

فعال و روشن کردن و غیر فعال کردن کانتر1درمدمقایسه ای

نکته:به یاد داشته باشید که برای این مد هم باید از این دستورات استفاده کنید.

پیکربندی تایمر 1 به همراه مد مقایسه ای

تایمر یک را هم می توان در این مد استفاده کرد و کاملا شبیه به حالت استفاده از کانتر می باشد و تنها در این حالت مقدار درون  TIMER1 با رجیسترB ، COMPARE1A مقایسه می شود.

فعال و روشن کردن و غیر فعال کردن تایمر 1 در مد مقایسه ای

نکته:به یاد داشته باشید که برای این مد هم باید از این دستورات استفاده کنید.

نوشتن و خواندن رجیستر های مد مقایسه ای

COMPARE1A/COMPARE1B=VAR

VAR=COMPARE1A/COMPARE1B

نکته:متغیر VAR از نوع WORDاست.

وقفه کانتر و تایمر در مد مقایسه ای

شما می توانید زمانی که مقدار COUNTER1 یا TIMER1 با مقدار رجیستر های مد مقایسه ای ( COMPARE1A,B )تطابق پیدا کردند،به صورت وقفه به یک زیربرنامه بروید و عملی را انجام دهید.

پیکربندی کانتر1 به همراه مدCAPTURE

با کانتر1 که آشنا شده اید،با ورودی پالس به پایه T1و نوع اعمالی که با EDGEقابل تنظیم است،کانتر شروع به شمارش می کند.حال در این مد می توان با دادن پالسی به پایه ICP1(قابل تنظیم برای لبه بالارونده یا پایین رونده)مقدارCOUNTER1 را در درون رجیستر این مد به نامCAPTURE قرار داد.

NOISE CANCLE:در حالت 1،عملیات نویزگیری انجام می شود.به این صورت که نسبت به پارازیت هایی که روی پایهICP1 قرار می گیرد،میکرو عکس العملی از خود نشان نمی دهد و نیز نادیده گرفته می شود. __________________________________________________

START COUNTER1

STOP COUNTER1

فعال و روشن کردن و غیر فعال کردن کانتر1 در مد CAPTURE

نکته:به یاد داشته باشید که برای این مد هم باید از این دستورات استفاده کنید.

CONFIG TIMER1=TIMER,CAPTURE EDGE=RISING/FALLING,-

PRESCALE=1/8/64/256/1024,NOISE CANCEL =1/0

پیکربندی تایمر1 به همراه مد CAPTURE

در این مد هم می توان از تایمر استفاده کرد و با این تفاوت که در لحظه اعمال پالس به پایه ICP1 ، مقدارTIMER 1 در درون رجیستر ریخته می شود.

ENABLE TIMER

START TIMER

STOP TIMER

فعال و روشن کردن و غیر فعال کردن تایمر 1 در مد CAPTURE

نکته:به یاد داشته باشید که برای این مد هم باید ازاین دستورات استفاده کنید

نوشتن و خواندن رجیسترهای مد CAPTURE

CAPTURE=VAR

VAR=CAPTURE

با این دستور می توان مقداری را در کانتر قرار داده یا مقدار آن را در متغیری بریزید.

نکته:متغیرVAR از نوعWORD است.

ENABLE ICP1

ON ICP1 LABLE1

وقفه کانتر و تایمر در مدCAPTURE

شما می توانید زمانی که توسط پالس به پایه ورودی این مد (ICP1)،این پایه را تحریک می کنید،مقدار COUNTER1 در رجیستر مدCAPTURE  قرار داده،به صورت وقفه به یک زیربرنامه بروید و عملی را انجام دهید.

LABLE1:نام بر چسب مورد نظر خود

پیکربندی تایمر-کانتر1 در مدPWM

در مد مدولاسیون پهنای پالس یا همانPWM  در فصل یک بحث شده است.شما بوسیله یک تایمر کانتر می توانید این سینگال را در خروجی ایجاد کنید و مقدار آن را در هر لحظه در کنترل خود داشته باشید.از مهم ترین کاربرد های این مد و این سیگنال در کنترل سرعت موتورهای DCمی باشد.چون در موتورها نمی توان با کاهش ولتاژ یا جریان،سرعت را کاهش داد و این کاهش باعث افت توان موتور خواهد شد،از این رو توسط مدولاسیون پهنای پالس می توان زمان روشن و خاموش بودن یک موتور را تحت کنترل درآورد.البته این روش هم باعث افت توان می شود ولی نسبت به حالت های دیگر از مزیت های کنترلی بیشتری برخوردار است.در فصل بعد بیشتر با کاربرد هایPWM  آشنا خواهید شد.

تایمر-کانتر 1 دارای دو خروجیPWM  است،که پایه های OC1Aو OC1Bهستند.دو رجیستر برای قرارگیری مقدارPWM  خروجی وجود دارد که به نام هایPWM1A و PWM1B هستند.که می توان از این دو رجیستر خواند و یا در آنها نوشت.

PWM=8/9/10:این مد می تواند به صورت 8 یا 9 یا10 بیتی پیکربندی شود.فرکانس کار در بیت های مختلف به صورت زیر است.

F.PWM=F.OSC/(510*PRESCALE)----PWM=8BIT

F.PWM=F.OSC/(1022*PRESCALE)----> PWM=9BIT

F.PWM=F.OSC/(2046*PRESCALE)--PWM=10BIT

نکته:  F.OSCفرکانس کار میکروکنترلر می باشد.

COMPARE A/B PWM=این گزینه ها نوع تغییرات سیگنال  PWM را مشخص می کند،که در حالت CLEAR UP ،در حالتی که رجیسترPWM  بیشترین مقدار خود را دارد،به همان نسبت خروجی بیشترین پهنای خود(موج DC )را خواهد داشت و بالعکس.

حالت CLEAR DOWN،در حالتی که رجیستر PWM بیشترین مقدار خود را دارد،به همان نسبت خروجی کمترین پهنای خود(صفر ولت)را خواهد داشت و بالعکس.

حالت DISCONNECT،خروجی آن مد قطع می شود.

____________________________________________________________نوشتن و خواندن رجیسترهای مدPWM

PWM1A=VAR

VAR=PWM1A

PWM1B=VAR

VAR=PWM1B

نکته:متغیرVAR از نوع BYTE در حالت 8بیتی است و از نوع WORDدر حالت9 بیتی و 10بیتی است.

نکته:برای فعال کردن PWM باید دستورات ENABLE TIMER1 و  START TIMER1را حتمااستفاده کنید.

___________________________________________________________

تایمر-کانتر2

این تایمر-کانتر دارای امکاناتی مانند مد    COMPAREو خروجی PWM می باشد.

CONFIG TIMER2=TIMER,ASYNC=ON/OFF,-

PRESCALE=1/8/32/64/128/256/1024

پیکربندی تایمر-کانتر2 به عنوان تایمر

این تایمر 8 بیتی بوده،پس حداکثر مقدار شمارش آن تا255 خواهد بود.با این دستور تایمر-کانتر2 به عنوان یک تایمر به میکرو معرفی میشود.

1/8/32/64/128/256/1024:مقادیری که می توان برای تقسیم فرکانس میکرو استفاده کرد.

ASYNC:زمانی که OFF باشد،به صورت یک تایمر معمولی عمل می کند.اما زمانی کهON باشد،تایمر به صورت آسنکرون از دو پایه  TOSC1 و   TOSC2 که کریستال    32768HZ به آنها متصل است،کلاک دریافت می کند که در بخش RTC  در مورد آن بحث خواهد شد.

میزان فرکانس کار این تایمر از رابطه ی زیر بدست می آید

PRESCALE/فرکانس کار میکرو=فرکانس تایمر

ENABLE TIMER2

START TIMER2

فعال و روشن کردن تایمر2

این دو دستور را حتما با هم به کار برید تا میکرو تایمر را روشن کند.

غیر فعال کردن تایمر2

STOP TIMER2

از این دستور می توان در جاهای مختلف برنامه برای خاموش کردن تایمر استفاده نمود.

نکته:با خاموش کردن تایمر 2،مقدار شمارش شده صفر نخواهد شد و با روشن کردن دوباره آن،ادامه شمارش انجام خواهد شد.

نوشتن و خواندن تایمر

TIMER2=VAR

VAR=TIMER2

نکته:مقدار تایمر در رجیستری به نامTIMER2  قرار گرفته است،که می توان به این رجیستر مقدار داد تا تایمر از آن مقدار شروع به شمارش کند و یا مقدار آن را در متغیری که برای انجام عملیاتی لازم دارید،بریزید.

___________________________________________________________________

ENABLE  OVF2

ON  OVF2  lable

وقفه تایمر2

پرچم سرریزی تایمر2 به نام OVF2 بوده و همان طور گفته شد با رسیدن مقدار تایمر به عدد255 (مقدارTIMER2 برابر صفر می شود)این پرچم 1 شده و می توان از آن به عنوان پرش به یک زیر برنامه استفاده کرد و در زیر برنامه با RETURN بازگشت. در این دستور باید اول پرچم را فعال سازی کرد و بعد با دستور OVF2  ON در صورت یک شدن OVF2  به برچسب زیر برنامه پرش کرد.

نکته:فراموش نشود برای کار با هر وقفه ای اول باید وقفه کلی ENABLE INTERRUPTS را فعال کرد.

مثال

$REGFILE=”M32DEF.DAT”

$CRYSTAL=16000000

CONFIG TIMER2= TIMER  , ASYNC=OFF ,PRESCALE=64

ENABLE TIMER2

START TIMER2

DIM A AS BYTE

TIMER2=0

DO

A= TIMER2             ‘EVER 4us------->INCR TIMER2

LOOP

END

CONFIG TIMER2 =COUNTER   , EDGE =RISING/FALLING

>پیکر بندی تایمر-کانتر2 به عنوان کانتر

با این دستور کانتر2 پیکربندی شده وبا اعمال پالس به پایه T2 میکرو یک واحد به رجیستر COUNTER2  اضافه میشود. این کانتر 8بیتی بوده  پس حداکثر مقدار شمارش آن تا 255 خواهد بود (پالس ورودی بعدی کانتر را صفر می کند.)

EDGE  :گزینه   RISING  برای حساس بودن پایه به لبه بالا رونده و گزینه   FALLING  برای حساس بودن پایه به لبه پایین رونده

START  COUNTER2

>فعال وروشن کردن کانتر 2

این دستور را حتما" به کار برید تا میکرو کانتر را روشن کند.

STOP  COUNTER2

>غیر فعال کردن کانتر 2

از این دستور می توان در جاهای مختلف برنامه برای خاموش کردن کانتر استفاده نمود.

نکته:با خاموش کردن  COUNTER2 ٬ مقدار شمارش شده صفر نخواهد شد و با روشن کردن دوباره آن٬ ادامه شمارش انجام خواهد شد.

>نوشتن وخواندن کانتر 2

COUNTER2 = var

Var  =   COUNTER2

نکته:مقدار کانتر در رجیستری به نام  COUNTER2 قرار گرفته است٬ که میتوان به این رجیستر مقدار داد تا کانتر از آن مقدار شروع به شمارش کند و یا مقدار آن را در متغیری که برای انجام عملیاتی لازم دارید٬ بریزید.

ENABLE   OVF2

ON  OVF2   lable

>وقفه کانتر 2

پرچم سرریزی کانتر 2 به نام OVF2 بوده و همان طور که گفته شد با رسیدن مقدار کانتر به عدد 255 وبا ورود یک پالس دیگر (مقدار COUNTER2   برابر صفر می شود)٬ این پرچم 1 شده و می توان از آن به عنوان پرش به یک زیر برنامه استفاده کرد ودر زیربرنامه با RETURN بازگشت . در این دستور باید اول پرچم را فعال سازی  و بعد با دستور OVF2  ON در صورت یک شدن OVF2  به برچسب زیر برنامه پرش کرد.

نکته:فراموش نشود برای کار با هر وقفه ای اول باید وقفه کلی ENABLE INTERRUPTS را فعال کرد.

مثال

$REGFILE=”M8DEF.DAT”

$CRYSTAL=8000000

CONFIG TIMER2= COUNTER  , EDGE=RISING

ENABLE   INTERRUPTS

OVF2  ALI3  ON

ENABLE  OVF2

START   COUNTER2

DIM A AS BYTE

TIMER2=0

DO

LOOP

END

ALI3:

INCR  A

RETURN

CONFIG TIMER2 =COUNTER   , EDGE =RISING/FALLING

PRESCALE =1/8/64/256/1024     _COMPARE =CLEAR/SET/TOGGLE/

DISCONNECT

>پیکربندی کانتر 2 به همراه مد مقایسه ای

با کانتر 2 که آشنا شده اید ٬ با ورودی پالس به پایه  T2 کانتر شروع به شمارش می کند. این تایمر قابلیتی دارد که با رسیدن مقدار کانتر به عددی دلخواه که در درون رجیستری دو بایتی  COMPARE می توان قرار داد٬ خروجی پایه OC2 را به دلخواه تغییر وضعیت داد.

COMPARE :در این قسمت گزینه هایی را در اختیار دارید که می توان عکس العمل خروجی OC2  در زمان تطابق. تغییر داد و CLEAR  برای صفر شدن در زمان تطابق و گزینه SET برای یک شدن  و TOGGLE برای معکوس شدن و DISCONNECT  برای قطع شدن این پایه در زمان تطابق می تواند باشند.

____________________________________________________________

START  COUNTER2

STOP  COUNTER2

<فعال و روشن کردن و غیر فعال کردن کانتر 2 در مد مقایسه ای

نکته:به یاد داشته باشید که برای این مد هم باید از این دستورات استفاده کنید.

____________________________________________________________

CONFIG TIMER2 =TIMER   , PRESCALE =1/8/64/256/1024

_COMPARE =CLEAR/SET/TOGGLE/ DISCONNECT

>پیکربندی تایمر 2 به همراه مد مقایسه ای

تایمر 2 را هم میتوان در این مد استفاده کرد وکاملا" شبیه به حالت استفاده از کانتر می باشد و تنها در این حالت مقدار درونTIMER2    با رجیستر COMPARE  مقایسه می شود ودر صورت تطابق خروجی  تغییر می کند.

START  TIMER2

STOP  TIMER2

<فعال و روشن کردن و غیر فعال کردن تایمر 2 در مد مقایسه ای

نکته:به یاد داشته باشید که برای این مد هم باید از این دستورات استفاده کنید.

>نوشتن و خواندن رجیستر های مد مقایسه ای

COMPARE =var

Var  = COMPARE

____________________________________________________________

ENABLE OC2

ON  OC2  lable1

>وقفه کانتر و تایمر در مد مقایسه ایی

شما می توانید زمانی که مقدار COUNTER2 یا TIMER2 با مقدار رجیستر مد مقایسه ایی (COMPARE) تطابق پیدا کردند٬ به صورت وقفه به یک زیر برنامه بروید و عملی را انجام دهید.

مثال

$REGFILE=”M16DEF.DAT”

$CRYSTAL=12000000

CONFIG  TIMER2= COUNTER  , EDGE=RISING,PRESCALE=1, COMPARE=SET

ENABLE   INTERRUPTS

OC2  ALI3  ON

ENABLE  OC2

START   COUNTER2

DIM A AS BYTE

COMPARE=200

DO

LOOP

END

ALI3:

INCR  A

RETURN

CONFIG TIMER2 =PWM   , PRESCALE =1/8/64/256/1024

_ PMW=ON/OFF ,COMPARE  PMW =CLEAR UP/ CLEAR DOWN /

DISCONNECT

>پیکر بندی تایمر-کانتر 2 در مد PMW

تایمر-کانتر2 دارای یک خروجی PMW است که پایه OC2 می باشد. رجیستری که برای قرارگیری مقدار PMW خروجی وجود دارد که به نام PMW است که می توان از این  رجیستر خواند و یا در آنها نوشت.

PMW=ON/OFF  این قابلیت را در زمان ON بودن به ما می دهد که از تایمر در این مد استفاده کنیم که کمتر استفاده می شود. فرکانس کار PMW به صورت زیر است.

F. PMW=F.OSC/(510*PRESCALE)

نکته: F.OSC فرکانس کار میکرو کنترلر می باشد.

COMPARE  PMW =  این گزینه نوع تغییرات سیگنال PMW را مشخص می کند٬ که در حالت CLEAR UP ٬در حالتی که رجیستر PMW بیشترین مقدار خود را دارد٬ به همان نسبت خروجی بیشترین پهنای خود (موج )را خواهد داشت و بالعکس.

حالت CLEAR DOWN٬ در حالتی که رجیستر PMW بیشترین مقدار خود را دارد ٬ به همان نسبت خروجی کمترین پهنای خود (صفر ولت )را خواهد داشت و بالعکس.

حالت  DISCONNECT ٬ خروجی مد آن قطع می شود.

>  نوشتن و خواندن رجیستر های مد PMW

PMW=var

Var  = PMW

نکته:برای فعال کردن  PMW  باید دستور  START  TIMER2 را حتماً استفاده کنید.

مثال

$REGFILE=”M16DEF.DAT”

$CRYSTAL=8000000

CONFIG  TIMER2= PMW  , PMW=OFF ,PRESCALE=1,

START   TIMER2

DIM A AS BYTE

A=255

PMW=0

DO

INCR  PWM

LOOP

END

4-1-5  تایمر- کانتر 3

این تایمر- کانتردارای  امکاناتی دیگر مانند مد COMPARE و مد CAPTURE و خروجی PWM می باشد.

CONFIG  TIMER3 =TIMER   , PRESCALE =1/8/64/256/1024

>پیکر بندی تایمر-کانتر3 به عنوان تایمر

این تایمر 16 بیتی بوده٬ پس حداکثر مقدار شمارش آن تا 65535 خواهد بود.

1/8/64/256/1024 : مقادیری که می توان برای تقسیم فرکانس میکرو استفاده کرد.

با این دستور تایمر-کانتر3 به عنوان یک تایمر به میکرو معرفی می شود. میزان فرکانس کار این تایمر از رابطه زیر بدست می آید:

PRESCALE /فرکانس کار میکرو =فرکانس تایمر

____________________________________________________________

ENABLE  TIMER3

START   TIMER3

>فعال وروشن کردن تایمر3

این دو دستور را حتماً با هم به کار برید تا میکرو تایمر را روشن کند.

STOP   TIMER3

>غیرفعال کردن تایمر3

از این دستور می توان در جاهای مختلف برنامه برای خاموش کردن تایمر استفاده نمود.

نکته:با خاموش کردن  TIMER3٬ مقدار شمارش شده صفر نخواهد شد و با روشن کردن دوباره آن٬ ادامه شمارش انجام خواهد شد.

>نوشتن وخواندن تایمر

TIMER3=var

Var  = TIMER3

نکته:مقدار تایمر در رجیستری به نام  TIMER3 قرار گرفته است٬ که میتوان به این رجیستر مقدار داد تا تایمر از آن مقدار شروع به شمارش کند و یا مقدار آن را در متغیری که برای انجام عملیاتی لازم دارید٬ بریزید.نوع متغیر var باید word باشد.

ENABLE   OVF3

ON  OVF3   lable

>وقفه تایمر3

پرچم سرریزی تایمر3به نام OVF3 بوده و همان طور که گفته شد با رسیدن مقدار کانتر به عدد 65535 (مقدار TIMER3 برابر صفر می شود)٬ این پرچم 1 شده و می توان از آن به عنوان پرش به یک زیر برنامه استفاده کرد ودر زیربرنامه با RETURN بازگشت . در این دستور باید اول پرچم را فعال سازی  و بعد با دستور OVF3  ON در صورت یک شدن OVF3  به برچسب زیر برنامه پرش کرد.

نکته:فراموش نشود برای کار با هر وقفه ای اول باید وقفه کلی ENABLE INTERRUPTS را فعال کرد.

مثال

$REGFILE=”M32DEF.DAT”

$CRYSTAL=16000000

CONFIG TIMER3= TIMER  ,PRESCALE=64  ‘F.TIMER=64/16000000 S

ENABLE TIMER3

START TIMER3

DIM A AS BYTE

TIMER3=0

DO

A= TIMER3             ‘EVER 4us------->INCR TIMER3

LOOP

END

CONFIG TIMER3 =COUNTER   , EDGE =RISING/FALLING

>پیکر بندی تایمر-کانتر3 به عنوان کانتر

با این دستور کانتر3 پیکربندی شده وبا اعمال پالس به پایه T3 میکرو یک واحد به رجیستر COUNTER3  اضافه می شود. این کانتر 16بیتی بوده  پس حداکثر مقدار شمارش آن تا 65535                خواهد بود (پالس ورودی بعدی کانتر را صفر می کند.)

EDGE  :گزینه   RISING  برای حساس بودن پایه به لبه بالا رونده و گزینه   FALLING  برای حساس بودن پایه به لبه پایین رونده

START  COUNTER3

>فعال وروشن کردن کانتر 3

این دستور را حتما" به کار برید تا میکرو کانتر را روشن کند.

نکته:برای روشن و خاموش کردن کانتر در جاهای مختلف برنامه از START  COUNTER3

استفاده نمایید.

STOP  COUNTER3

>غیر فعال کردن کانتر 3

از این دستور می توان در جاهای مختلف برنامه برای خاموش کردن کانتر استفاده نمود.

نکته:با خاموش کردن  COUNTER3 ٬ مقدار شمارش شده صفر نخواهد شد و با روشن کردن دوباره آن٬ ادامه شمارش انجام خواهد شد.

>نوشتن وخواندن کانتر 3

COUNTER3 = var

Var  =   COUNTER3

نکته:مقدار کانتر در رجیستری به نام  COUNTER3 قرار گرفته است٬ که می توان به این رجیستر مقدار داد تا کانتر از آن مقدار شروع به شمارش کند و یا مقدار آن را در متغیری که برای انجام عملیاتی لازم دارید٬ بریزید. نوع متغیر var باید word باشد.

ENABLE   OVF3

ON  OVF3   lable

>وقفه کانتر 3

پرچم سرریزی کانتر 3 به نام OVF3 بوده و همان طور که گفته شد با رسیدن مقدار کانتر به عدد 65535 وبا ورود یک پالس دیگر (مقدارOUNTER3   برابر صفر می شود)٬ این پرچم 1 شده و میتوان از آن به عنوان پرش به یک زیر برنامه استفاده کرد ودر زیربرنامه با RETURN بازگشت . در این دستور باید اول پرچم را فعال سازی  و بعد با دستور OVF3  ON در صورت یک شدن OVF3  به برچسب زیر برنامه پرش کرد.

نکته:فراموش نشود برای کار با هر وقفه ای اول باید وقفه کلی ENABLE INTERRUPTS را فعال کرد.

مثال

$REGFILE=”M8DEF.DAT”

$CRYSTAL=8000000

CONFIG TIMER3= COUNTER  , EDGE=RISING

ENABLE TIMER2

START  COUNTER3

DIM A AS BYTE

COUNTER 3=0

DO

A= COUNTER3

LOOP

END

____________________________________________________________

CONFIG TIMER3 =COUNTER   , EDGE =RISING/FALLING

CLEAR TIMER =1/0 ,

PRESCALE =1/8/64/256/1024 ,    _

COMPARE  A=CLEAR/SET/TOGGLE/DISCONNECT,  _

COMPARE  B =CLEAR/SET/TOGGLE/DISCONNECT

>پیکربندی کانتر 3 به همراه مد مقایسه ای

نکته:اگر نوشتن دستور در یک خط مقدور نبود با علامت _ به خط بعد بروید.

با کانتر 3 که آشنا شده اید ٬ با ورودی پالس به پایه  T3 و نوع اعمالی که با EDGE قابل تنظیم است٬کانتر شروع به شمارش می کند. این تایمر قابلیتی دارد که با رسیدن مقدار کانتر به عددی دلخواه که در درون رجیسترهای دو بایتی 3A  COMPAREو3B  COMPARE می توان قرار داد٬ خروجی پایه   OC3A و OC3Bرا به دلخواه تغییر وضعیت داد.

EDGE  :گزینه   RISING  برای حساس بودن پایه به لبه بالا رونده و گزینه   FALLING  برای حساس بودن پایه T3 به لبه پایین رونده

CLEAR TIMER   :مقدار 1 برای زمانی که بخواهید محتوای کانتر 3 در زمان تطابق و برابری با رجیسترها٬ پاک شود.

A, B COMPARE :در این قسمت گزینه هایی را در اختیار دارید که می توان عکس العمل خروجیهایOC3A , OC3B  در زمان تطابق را تغییر داد و CLEAR  برای صفر شدن در زمان تطابق و گزینه SET برای یک شدن  و TOGGLE برای معکوس شدن و DISCONNECT  برای قطع شدن این پایه ها  در زمان تطابق می تواند باشند.

START  COUNTER3

STOP  COUNTER3

<فعال و روشن کردن و غیر فعال کردن کانتر 3 در مد مقایسه ای

نکته:به یاد داشته باشید که برای این مد هم باید از این دستورات استفاده کنید.

____________________________________________________________

CONFIG TIMER3 =TIMER   , PRESCALE =1/8/64/256/1024 , _

COMPARE A =CLEAR/SET/TOGGLE/ DISCONNECT , _

COMPARE B =CLEAR/SET/TOGGLE/ DISCONNECT

>پیکربندی تایمر 3 به همراه مد مقایسه ای

تایمر 3 را هم می توان در این مد استفاده کرد وکاملا" شبیه به حالت استفاده از کانتر می باشد و تنها در این حالت مقدار درونTIMER3    با رجیستر3A,B COMPARE  مقایسه می شود.

___________________________________________________________ENABLE  TIMER3

START  TIMER3

STOP  TIMER3

<فعال و روشن کردن و غیر فعال کردن تایمر 3 در مد مقایسه ای

نکته:به یاد داشته باشید که برای این مد هم باید از این دستورات استفاده کنید.

>نوشتن و خواندن رجیستر های مد مقایسه ای

COMPARE3A / COMPARE3B =var

Var  = COMPARE3A / COMPARE3B

نکته:نوع متغیر var باید word باشد.

ENABLE  OC3A

ON  OC3A  lable1

ENABLE  OC3B

ON  OC3B  lable2

>وقفه کانتر و تایمر در مد مقایسه ای

شما می توانید زمانی که مقدار COUNTER3 یا TIMER3 با مقدار رجیستر مد مقایسه ای (COMPARE3A, B) تطابق پیدا کردند٬ به صورت وقفه به یک زیر برنامه بروید و عملی را انجام دهید.

پیکربندی کانتر3به همراه مدCAPTURE

با کانتر3 که اشنا شده اید, با ورودی پالس به پایه T3 ونوع اعمالی که با EDGE قابل تنظیم است,کانتر شروع به شمارش می کند.حال در این مد می توان با دادن پالسی به پایه ICP3 (قابل تنظیم برای لبه بالا رونده یا پایین رونده) مقدارCUNTER3 را درون رجیستر این مد به نام CAPTURE قرار داد.

NOISE CANCEL :در حالت 1,عملیات نویزگیری انجام می شود.به این صورت که نسبت به پارازیت هایی که روی پایهICP3  قرار میگیرد,میکرو عکس العملی از خود نشان نمی دهد و نیز نا دیده گرفته می شود.

___________________________________________________________________

فعال و روشن کردن و غیرفعال کردن کانتر3 در مدCAPTURE

نکته:به یاد داشته باشید که برای این مد هم باید از این دستورات استفاده کنید.

CONFIG TIMER3=TIMER, CAPTURE EDGE=RISING|FALLING,

PRESCALE=1|8|64|256|1024, NOISE CANCEL=1|0

پیکربندی تاایمر3 به همراه مد CAPTURE

در این مد هم می توهن از تایمر استفاده کرد و با این تفاوت که در لحظه اعمال پالس به پایهICP3 ,مقدار TIMER3  در درون رجیستر CAPTURE3 ریخته می شود.

فعال وروشن کردن و غیر فعال کردن تایمر3 در مد CAPTURE

نکته:به یاد داشته باشید که برای این مد هم باید از این دستورات استفاده کنید.

نوشتن و خواندن رجیسترهای مد CAPTURE

CAPTURE3=var

Var=CAPTURE3

نکته:متغیر var ازنوع word است.

وقفه کانترو تایمر درمد CAPTURE

شما می توهنید زمانی که توسط پالس به پایه ورودی این مد (ICP3),این پایه را تحریک می کنید,مقدار COUNTER3 در رجیستر مد CAPTURE3 قرار داده,به صورت وقفه به یک زیربرنامه بروید و عملی را انجام دهید.

پیکربندی تایمر-کانتر3 درمدPWM

تایمر-کانتر3 دارای دو خروجی PWM است,که پایه هایOC3A و OC3Bهستند.دو رجیستر برای قرارگیری مقدار PWM خروجی وجود دارد که به نام های PWM3A و PWM3B هستند.که می توان از این دو رجیستر خواند و یا در انها نوشت.

PWM=8|9|10 : این مد می تواند به صورت 8 یا 9 یا 10 بیتی پیکربندی شود.فرکانس کار PWM در بیت های مختلف به صورت زیر است:

F.PWM=F.OSC/(510*PRESCALE)  --------> PWM=8BIT

F.PWM=F.OSC/(1022*PRESCALE)  --------> PWM=9BIT

F.PWM=F.OSC/(2046*PRESCALE)  --------> PWM=10BIT

نکته: F.OSC فرکانس کار میکرو کنترلر می باشد.

COMPARE A|B PWM= این گزینه ها نوع تغییرات سیگنال PWM را مشخص می کند,که در حالت CLEAR UP , در حالتی که رجیستر PWM بیشترین مقدار خود را دارد, به همان نسبت خروجی بیشترین مقدار خود را دارد, به همان نسبت خروجی بیشترین پهنای خود (موجDC) را خواهد داشت و بلعکس.

حالت CLEAR DOWN  , در حالتی که رجیستر PWM بیشترین مقدار خود را دارد,به همان نسبت خروجی کمترین پهنای خود (صفر ولت) را خواهد دهشت و بلعکس.

حالت DISCONNECT  خروجی آن مد قطع می شود.

نوشتن و خواندن رجیسترهای مد PWM

PWM3A=var

Var=PWM3A

PWM3B=var

Var=PWM3B

نکته:متغیر var از نوع byte در حالت 8 بیتی است و از نوع word در حالت 9 بیتی و 10 بیتی است.

نکته:برای فعال کردن PWM باید دستورات ENABLE TIMER3  و START TIMER3 را حتما استفاده کنید.

LCD گرافیکی

نوع دیگری از LCD ها به صورت پیکسل طراحی شده و تعداد پشکسل های تشکیل دهنده سطر و ستون  نوع LCD را تعیین می کند. سخت افزار LCD هایی که نرم افزارBASCOM-AVR  و میکرو کنترلرهای AVRحمایت می کنند,با تراشهT6963C راه اندازی شده اند. البته نوعی دیگر از سری LCD های گرافیکی موجود است که قابلیت طراحی کارکتر و فونت برای نمایش را دارا می باشد.به این سری LCD ها سری SED گفته می شود و یکی از انواعی که مورد خمایت نرم افزار BASCOM-AVR است,تراشه KS0108 وتراشه های مختلف SEDراه اندازی شده است.

پیکربندی LCD گرافیکی

CONFIG GRAPHLCD = type , DATAPORT = port , CONTROLPORT = port

CE = pin , CD= pin , WR= pin , RD= pin , RESET= pin , FS = pin , MODE= mode

برای معرفی پایه ها و پورت های LCD گرافیکی به میکرو از این دستور استفاده می شود.

Type: نوع LCD گرافیکی را معرفی می کند و در انواع مختلف می باشد که در جدول زیر تعریف شده اند:

|  | LCD گرافیکی | LCDگرافیکی سری SED |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 128*64 | 128*64sed |  |
|  | 128*128 | 120*64sed |  |
|  | 240*64 | SED180*32 |  |
|  | 240*128 |
|  | 160*48 |

DATAPORT: ورودی داده به LCD را با یک پورت معرفی می کند. در اکثر میکروها پورت A استفاده شده است.

CONTROLPORT: پورت کنترل LCD را مشخص کرده است که اکثر میکروها به پورت C متصل است.

Pin: این پین ها معرفی کننده اتصال پایه های LCD به پایه های پورت کنترل می باشد.

MODE: انتخاب تعداد ستون های نمایش کارکتر می باشد و در دو حالت 6 و 8 قابل تغییر است.

نکته:این گزینه باعث تغییر اندازه فونت کارکتر خواهد شد.

در جدول زیر به صورت نمونه یک ترکیب اتصال میکرو به LCD گرافیکی بیان شده است.

|  |  |  | اتصال به |  | کاربرد پایه LCD | نام پایه LCD | پایه LCD گرافیکی |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GND |  | GND | GND | 1 |  |
|  |  |  | GND |  | GND | GND | 2 |  |
|  |  |  |  | VCC=+5V | VCC=+5V | VCC=+5V | 3 |  |
|  |  |  |  | -9V | -9V | -9V | 4 |  |
|  |  |  |  | PORTC.0 | write | WR | 5 |  |
|  |  |  | PORTC.1 |  | read | RD | 6 |  |
|  |  |  | PORTC.2 |  | Chip enable | C/E | 7 |  |
|  |  |  | PORTC.3 |  | Code/data select | C/D | 8 |  |
|  |  |  | NC |  | NC | NC | 9 |  |
|  |  |  | PORTC.4 |  | reset | RES | 10 |  |
|  |  |  | PORTA.0 toPORTA.7 |  | DATA PORT | D0---D7 | 11---18 |  |
|  |  |  | PORTC.5 |  | Font select | FS | 19 |  |
|  |  |  | +5V |  | +LAMP | +LAMP | 20 |  |
|  |  |  | GND |  | -LAMP | -LAMP | 21 |  |

دستور پاک کردن تمام صفحه نمایش

CLS

پاک کردن قسمت گرافیکی

CLS GRAPH

این دستور تنها قسمت های گرافیکی در صفحه نمایش را پاک می کند.

پاک کردن قسمت متون

CLS TEXT

این دستور تنها متون نوشته شده بر LCD را پاک می کند.

مشخص کردن مکان دلخواه متون

LOCATE X , Y

این دستور مکان نما را به مختصات سطر X و ستون Y جهش می دهد.

نکته:جهش ها نسبت انتخاب گزینه MODE در پیکربندی LCD و نوع LCD انخام می شود.

برای مثال در صورتی که LCD دارای240*128 پیکسل باشد, و گزینه MODE=8 انتخاب شده باشد,پس LCD دارای 240/8=30 ستون و 128/8=16 سطر خواهد بود.

مکان نما در صفحه نمایش LCD

CURSOR  ON|OFF   BLINK|NOBLINK

ON: روشن بودن مکان نما

OFF: خاموش بودن مکان نما

BLINK: روشن بودن مکهن نما به همراه چشمک زدن

BLINK: روشن بودن مکان نما بدون چشمک زدن (اختیاری)

دستور حالت پیکسل

PSET  X , Y , COLOR

با این دستور می توان یک پیکسل بر روی صفخه نمایش را روشن و یا خاموش کرد.

X, Y: مختصات پیکسل

COLOR: مقدار 0 برای خاموش و مقدار 1 برای روشن بودن پیکسل است.

ترسیم خط

LINE (X1 , Y1)-(X2 , Y2) , COLOR

با این دستور می توان یک خط را از مختصات (X1 , Y1) به مختصات (X2 , Y2) ترسیم کرد.

COLOR: مقدار کنتراست نور خط بوده و از مقدار 0 تا 255 خط بیشترین مقدار رنگ را خواهد داشت.

ترسیم دایره

CIRCLE (X ,Y) , RAD , COLOR

با این دستور می توان یک دایره را با مرکزی به مختصات(X , Y) و شعاع RAD ترسیم کرد.

COLOR: مقدار کنتراست نور دایره بوده و از مقدار 0 تا 255 قابل تغییر است.در مقدار 255 دایره بیشترین مقدار رنگ را خواهد داشت.

نمایش تصویر روی LCD گرافیکی

SHOWPIC  X , Y , lable

با این دستور می توان یک تصویر را با روش GRAPHIC CONVERTER در مختصات X و Y فراخوانی کرد.

Lable: برچسبی است که فایل تصویرما در حافظه FLASH با فرمت BGF ذخیره شده است. این برچسب بعد از اتمام برنامه (END) نوشته می شود و به صورت زیر است:

$eeprom

Lable:

$bgf “file.bgf”

$data

مثال

برای نمایش تصاویر با پسوند BMP از این روش استفاده می شود.

به منوی TOOLS رفته و گزینه GRAPHIC CONVERTER را انتخاب کنید.پنجره ای به صورت شکل مقابل باز خواهد شد.در قسمت LCD TYPE  اندازه LCD مورد استفاده را انتخاب کنید.اگر از LCD های سری SED استفاده میکنید گزینه SED SERIES را انتخاب کنید.اندازه فونت های استفاده شده در LCD توسط گزینه FONT می توان انتخاب کرد. با استفاده از دکمه LOAD تصویر با پسوند BMP خود را انتخاب کنید, برنامه تصویر را به صورت تک رنگ نمایش می دهد. با گزینه SAVE تصویر به صورت یک فایل با پسوند BGF ذخیره می شود.

نکته: حتما فایل BGF را در جایی ذخیره کنید که برنامه ذخیره شده است.

پیکربندی تایمر – کانتر2 به عنوان RTC

CONFIG TIMER2 = TIMER , ASYNC = ON,PRESCALE=128

در میکرو کنترلرهایی که قابلیت  (REAL TIME CLOCK) RTC را دارا می باشند ،تایمر–کانتر 2  را می توان به صورت اسنکرون تنظیم کرد و با قرار دادن مقدارPRESCALE=128 و اتصال کریستال ساعت 32.768KHZ به پایه های TOSC2 و TOSC1 می توان تایمر را در هر 1 ثانیه سریز کرد و به یک زیربرنامه پرش داد.کاربرد این حالت تایمر در ساخت ساعت دقیق می باشد که حتی در زمان مدهای  SLEEPهم عمل می کند. البته دستوراتی برای کار با ساعت و تاریخ شمار، راه اندازی می کند.

پیکربندی RTC

CONFIG CLOCK = SOFT [, GOSUB = SECTIC]

در این حالت خود نرم افزار BASECOM ،تایمر را به عنوان ساعت تنظیم می کند.البته به صورت اختیاری می توان با قرار دادن GOSUB SECTIC در هر یک ثانیه به یک زیربرنامه پرش کرد .

نکته: نام زیر برچسب زیربرنامه ختما SECTIC باشد. حتما وقفه کلی فعال شود.

این دستور از دو متغیر از نوع رشته (STRING) برای قرار دادن ساعت و تاریخ به نام های TIME$ و DATE$ استفاده می کند که می توان از این دو متغیر هم خواند و هم در آن نوشت.

فرم ذخیره در این متغیر ها به صورت زیر می باشد که می توان به همین صورت هم در آنها نوشت:

TIME$= “hh : mm :ss”

DATE$ = “MM/DD/YY”

یکی از قدرت های دیگر این دستور، در اختیار گذاشتن رجیسترهای روز (-day) و ماه  (-month)و  سال (-year) و ساعت (-hour) و دقیقه(-min)  و ثانیه (-sec) می باشد که می توان به تمامی آنها دسترسی داشت. شما می توانید با جدول LOOKUPSTR حتی روزهای هفته را هم در اختیار داشته باشید.

نکته: تاریخ ساپورت شده میکرو میلادی و برای قرن 21 تنظیم شده و از سال 2000 تا 2099 قابل دسترسی است.

دستور تنظیم نوع نمایش تاریخ

CONFIG DATE = X , separator = char

X: برای خالت نمایش تاریخ می باشد و به صورت های MDY-YMD-DMY-DYM و غیره ( M نماد ماه و Y نماد سال و D نماد روز)

Char: یک کارکتر / یا . یا , که برای فاصله گذاری میان گزینه های روز و سال و ماه است.

کی پد

کی پد دارای کلیدهایی بوده که اکثرا در بازار دارای 16 کلید هستند.این کلیدها به صورت ماتریسی به یکدیگر در ارتباط هستند.

در شکل بالا دو نوع کی پد معمولی و کی پد موبایل را مشاهده می کنید. همانطور که مشاهده می کنید کی پد دارای دو ردیف خروجی هستند که در آن خروجی هایی که با حروف A B C D نمایش داده شده اند، نمایانگر سطر و خروجی هایی که با اعداد مشخص شده اند نمایانگر ستون های کلیدهای کی پد هستند. برای مثال A1 نمایانگر کلید 1 در کی پد موبایل و کلید 7 در کی پد معمولی می باشد.

دستور پیکربندی کی پد

CONFIG KBD = PORT x [, DEBOUNCE = var ] [, DELAY =t]

توسط این دستور پورت متصل شده به کی پد و میزان زمان سرکشی میکرو به کی پد و حتی عمل نویزگیری در زمان خواند، توسط یک تاُخیر، تنظیم می شود.

Var: مبزان زمان سرکشی برحسب میلی ثانیه (اختیاری)

T: میزان تاُخیر در زمان خوانده شدن کلید فشرده شده برای جلوگیری از پارازیت احتمالی بر حسب میلی ثانیه (اختیاری)

نکته: هر دو گزینه بالا در صورت نوشته نشدن، مقدار 20ms رادارا می باشند.

نکته:برای اتصال کی پد باید حتماً به صورت شکل بالا عمل نمود و اولین سطر به پایه 0 پورت مربوط متصل و اولین ستون به پایه 7 پورت مربوطه متصل شود.

نکته: این دستور برای کی پد 4*4 می باشد و در صورت استفاده از کی پدی با کلیدهای بیشتر برای مثال افزایش سطر، باید سطر را برای میکرو معرفی کنیم وبه پایه پورتی دیگر متصل کنیم. برای معرفی سطر ازROW استفاده می شود.

دستور پیکربندی کی پد با سطر بیشتر

CONFIG KBD = PORTx , DEBOUNCE = var , ROWS = N , ROW6= PINx.y ,ROW7 = PINx1 , y1,…..

N: مشخص کننده تعداد سطر اضافه شده

نکته: همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، در حقیقت تعداد ستون ها افزایش داشته است ولی با ترفند معکوس کردن می توان آن را به افزایش تعداد سطرها نسبت داد.

____________________________________________________________

خواندن کی پد

Var = GETKBD ()

با این دستور کی پد خوانده شده و عدد متناظر با کلید فشرده شده که به صورت شکل زیر است در متغیر VAR قرار می گیرد. در صورتی که کلیدی فشرده نشده باشد، در متغیر VAR عدد بیشتر از عدد آخر کی پد، قرار می گیرد. برای مثال کی پد سمت راست عدد 24 و سمت چپ عدد 16 را زمان فشرده نشدن  کی پد، در متغیر var قرار می گیرد.

____________________________________________________________

کیبرد

یکی از قابلیت های میکروکنترلرهای AVR ،اتصال به کیبرد کامپیوتر می باشد. کیبرد کامپیوتر بجز پایه های تغذیه دارای دو پایه دیگر که یکی برای DATA و یکی هم برای کلاک بوده است.در جدول زیر دو نوع خروجی کیبرد معرفی شده است.

شکل زیر نمایانگر ارتباط بین کیبرد و میکروکنترلر است.

پیکربندی کیبرد کامپیوتر

CONFIG KEYBORD = PINA.B , DATA = PINX,Y , KEYDATA = lable

با این دستور کیبرد به معرفی می شود.

PINA.B: پایه کلاک کیبرد

PINX,Y: پایه data برای کیبرد که می توان این پایه را به یک وقفه خارجی متصل کرد، تا در صورت فشردن یک کلید کیبرد، وقفه اتفاق افتاده و به زیربرنامه خواند کیبرد پرش کند.

KEYDATA: یکی از مشکلات کیبرد در اتصال به میکروکنترلرهای AVR نداشتن خروجی با کداسکی است.برای تبدیل کدهای گرفته شده از کیبرد به کدهای اسکی از یک جدول داده استفاده شده است.نام برچسب این جدول را در جلوی گزینه KEYDATA وارد می شود.

____________________________________________________________

خواندن کیبرد کامپیوتر

Var = GETATKBD ()

این دستور عدد گرفته شده از کیبرد را با کمک گرفتن از جدول داده، تبدیل به کداسکی کرده و در متغیر VAR  قرار می گیرد.

نکته: VAR می تواند هم از نوع BYTE و هم از نوع STRING باشد.

نکته: این دستور تا زمانی که کلیدی فشرده نشود، برنامه را متوقف نگه می دارد. پس باید در برنامه نویسی از روش وقفه خارجی برای اتصال و خواندن کیبرد استفاده کرد.

مقایسه کننده آنالوگ

یکی از خصوصیات میکروکنترلرها که ولتاژ آنالوگ دو پایه AIN0 (پایه مثبت) و AIN1 (پایه منفی) را با هم مقایسه و در صورت بالا بودن سطح ولتاژ پایه مثبت از پایه منفی، خروجی پایه  ACO یک می شود.

پیکربندی مقایسه کننده آنالوگ

CONFIGACI = ON|OFF , COMPARE = ON|OFF , TRIGGER = TOGGLE|RISING|FALLING

CONFIG ACI = ON|OFF :گزینه  ON برای روشن کردن مقایسه کننده است. کاربرد این گزینه در زمانی است که بخواهید در جاهای مختلف برنامه، مقایسه کننده را روشن و خاموش کنید.

COMPARE = ON|OFF :یکی از قابلیت های خروجی مقایسه کننده، اتصال به ورودی مد CAPTURE تایمر-کانتر است. با انتخاب گزینه ON این قابلیت فعال می شود.

TRIGGER: مقایسه کننده آنالوگ هم دارای وقفه مقایسه است و رجیستر پرچم این وقفه ACI نام دارد. این وقفه به نوع تغییر خروجی مقایسه کننده (پایه ACO) حساس است. گزینه TOGGLE برای تغییر از صفر به یک ویا برعکس، وقفه روی می دهد. گزینه RISING ، وقفه به لبه بالا رونده حساس است و گزسنه FALLING ، وقفه به لبه پایین رونده حساس می شود.

____________________________________________________________

وقفه مقایسه کننده آنالوگ

ENABLE ACI

برای فعال سازی این وقفه باید تمام دستورات مورد نیاز فعال سازی یک وقفه را انجام داد.مانند ENABLE INTERRUPTS و برای پرش به زیربرنامه وقفه از دستور زیر استفاده شود:

ON  ACI  lable

مبدل آنالوگ به دیجیتال(ADC)

مبدل انالوگ به دیجیتال یکی دیگر از خصوصیات میکروکنترلرهای AVR است. این مبدل با روش تقریب های مداوم، مقدار ولتاژ آنالوگ به دیجیتال تبدیل می کند. از جمل مدها و خصوصیات این مبدل در زیر بیان شده است:

|  | خصوصیات مبدل آنالوگ به دیجیتال |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | وضوح تبدیل | 10 بیت |  |
|  | میزان خطای تبدیل | ±2 LSB |  |
|  | زمان تبدیل | 65 الی 260us |  |
|  | ولتاژ ورودی | 0 تا vcc |  |
|  | رجیستر پرچم وقفه | ADC |  |
|  | فرکانس کلاک مورد نیاز | 50 الی 200KHZ |  |

اکثراً سری های میکرو دارای چند کانال ADC هستند، در حالی که در تمامی این میکروکنترلرها تنها یک پکADC  موجود است. در این میکروها برای افزایش تعداد کانال ها از روش مالتی پلکس استفاده شده است.

نکته: منبع تغذیه مبدل آنالوگ به دیجیتال جدا از منبع میکرو بوده، اما می توان آن را به تغذیه میکرو متصل نمود. این دو پایه، AVCC پایه زمین مبدل است.

____________________________________________________________

ولتاژ مرجع:

برای میکروکنترلرهای AVR دو حالت برای دسترسی به ولتاژ مرجع تعبیه شده که برای دسترسی، پایه ای به نام AREF وجود دارد که می توان تا ولتاژ VCC را به این پایه به عنوان ولتاژ مرجع متصل نمود و یکی ولتاژ مرجع داخلی که به میزان 2.56V بوده و باید در زمان استفلده، یک خازن به پایه AREF متصل شود.

البته برای جلوگیری از نویزهای احتمالی که CPU بر مبدل القا میکند، می توان از مدار زیر استفاده کرد،که در اکثر مواقع استفاده نمی شود و در پروژه های حساس از این روش استفاده می شود.

____________________________________________________________

پیکربندی مبدل آنالوگ به دیجیتال

CONFIG ADC = SINGLE|FREE , PRESCALER = AUTO , REFERENCE = STATE

SINGLE: این مد زمانی استفاده می شود که عمل تبدیل، تنها زمان فراخوانی با دستور GETADC انجام شود و بیشتر مواقع از این مد استفاده می شود.

FREE: این مد به حالت دایم عمل تبدیل را انجام می دهد و مقدار تبدیل را رجیستر ADCD قرار می-دهد. این تنها برای کانال 0 (ADC0) قابل اجرا است.

PRESCALER: با قرار دادن گزینه AUTO میکرو به صورت هوشمند بهترین کلاک برای ADC تعیین می کند.

STATE: حالت های ولتاژ مرجع را مشخص می کند و گزینه های OFF برای خاموش کردن ولتاژ مرجع داخلی و اتصال ولتاژ مرجع به پایه AREF، گزینه AVCC برای استفاده از پایه AVCC به عنوان ولتاژ مرجع و گزینه INTERNAL برای استفاده از ولتاژ مرجع 2.56V داخلی می باشد.

____________________________________________________________

فعال سازی عمل ADC

START ADC

ENABLE ADC

برای فعال سازی و شروع به کار مبدل از این دستور استفاده می شود. در صورت نیاز می توان از دستور STOP ADC برای غیر فعال کردن ADC استفاده کرد.

نکته: همانطور که می دانید در زمان استفاده از ADC ، دیگر نمی توان پورت مبدل را به عنوان I|O استفاده کرد. اما دستور STOP ADC این قابلیت را به شما می دهد. اما باید دستورات پیکربندی را همان جایی بنویسید که می خواهید پایه را به I|O تبدیل کنید.

____________________________________________________________

فراخوانی مبدل آنالوگ به دیجیتال

Var = GETADC (N)

این دستور از کانال N مبدل آنالوگ به دیجیتال، مقدار آنالوگ را دریافت کرده و پس از تبدیل به مقدار دیجیتال 10 بیتی، آن را در متغیر VAR قرار می دهد.

نکته: متغیر VAR از نوع WORD است.

وقفه مبدل آنالوگ به دیجیتال

ON  ADC  lable

رجیستر وقفه مبدل آنالوگ به دیجیتال به نام ADC بوده و می توان با این دستور پایان عمل تبدیل به  زیربرنامه وقفه پرش کرد.

نکته: دستورات ENABLE INTERRUPTS و ENABLE ADC فراموش نشود.

تبدیل مقادیر دیجیتال به مقادیر واقعی (نرمالیزه کردن):

فرض کنید ولتاژ مرجع 5V به میکرو وصل است. در نتیجه بعد از فراخوانی ADC مقدار قرار گرفته در متغیر مربوطه بین 0 تا 1023 خواهد شد(10 بیت).در صورتی که بخواهید مقدار متغیر را به مقدار

واقعی خود یعنی بین 0 تا 5 برسانید، به روش زیر عمل کنید:

DIM A AS WORD

DIM B AS SINGLE

DIM M AS STRING*10

DIM X A SINGLE

A = GETADC(0)

B = A / 204.6

M = FUSING (D, “#.####”)

X = VAR(M)

مقدار خوانده شده توسط دستور GETADC را در متغیر از نوع WORD با نام A ریخته شده و بعد مقدار متغیر را بر عدد 204.6 تقسیم کنید (1023/5=204.6) و در متغیر B از نوع SINGLE قرار دهید.در آخر برای روند کردن مقدار تا 4 رقم اعشار، از دستور FUSING استفاده کرده و در متغیر از نوع STRING ریخته می شود. می توانید با دستور VAR نوع متغیر را از رشته به عدد تبدیل کنید. با این روش مقدار واقعی ورودی در متغیر قرار می گیرد.

نکته: در صورت استفاده از ولتاژ مرجع داخلی 2.56V مقدار متغیری که عدد تبدیل شده در آن ریخته شده را بر 399.6 تقسیم کنید.(1023 / 2.56 = 399.6)